Grundvandets kemiske påvirkning på målsatte overfladevandområder med miljøfarlige forurenende stoffer – sammenfatning af del 1 og del 2

December 2023

| Grundvandets kemiske påvirkning på målsatte overfladevandområder med miljøfarlige forurenende stoffer – sammenfatning af del 1 og 2 Af Poul L. Bjerg |  |
| --- | --- |
| Copyright: | Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med kildeangivelse |
| Forsidefoto: | [Tekst] |
| Udgivet af: | DTU, DTU Institut for Miljø- og Ressourceteknologi, Bygningstorvet 115, 2800 Kgs. Lyngby |
|  | www.dtu.dk |
| ISSN: | [0000-0000] (elektronisk udgave) |
| ISBN: | [000-00-0000-000-0] (elektronisk udgave) |
| ISSN: | (trykt udgave) |
| ISBN: | (trykt udgave) |

Forord

[Tekst]

[Sted], Måned år

Navn

Titel

Indholdsfortegnelse

Contents

1.	Indledning	7

1.1	Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål	8

2.	Fremgangsmåde	8

3.	Resultater	9

3.1	Sammenfattende rapport for projektet i 2022 og 2023	9

3.1.1	Leverance 2 – Eksisterende viden i Danmark	9

3.1.2	Leverance 3 – Udenlandske erfaringer	9

3.1.3	Leverance 4 – Liste med relevante MFS	9

3.1.4	Leverance 5 – Tærskelværdier i grundvand for grundvandets påvirkning af overfladevandområder	10

3.1.5	Leverance 8 – Regionernes vandprøvetagning	10

3.2	Grundvandets påvirkning på målsatte overfladevandområder med N, P og sporstoffer.	11

3.3	Overblik over regionernes undersøgelser af jordforureningers påvirkning af overfladevand	11

3.4	Kilder til PFAS	11

4.	Anbefalinger	11

5.	Konklusion	13

6.	Bilag	13

Bilag A-E	13

Bilag A: Bilag B Leverance 2 – Eksisterende viden i Danmark	13

Bilag B Leverance 3 – Udenlandske erfaringer	13

Bilag C: Leverance 4 – Liste med relevante MFS	13

Bilag D: Leverance 5 – Tærskelværdier i grundvand for grundvandets påvirkning af overfladevandområder	13

Bilag F	14

Bilag G WSP rapport om PFAS.	14

Summary

Projektets overordnede formål er udvikling af en metode til at vurdere den grundvandskemi-ske påvirkning af målsatte overfladevande med miljøfarlige forurenende stoffer (MFS). Meto-den skal derefter benyttes til at undersøge, om tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra grundvandsforekomster forhindrer målopfyldelse i tilknyttede vandløb og kystvande, eller om stofferne giver anledning til en signifikant forringelse i vandløb og kystvande.

I del 1 af projektet blev udført en analyse af MFS-data i grundvand og den mulige kobling til målsatte overfladevandområder, herunder gennemgang af regionernes overfladevandsunder-søgelser og vurdering af kvalitetskrav i henholdsvis grundvand og drikkevand.

Denne del 2 af projektet er en videreførelse og opsamling af projektet ” Grundvandets kemi-ske påvirkning af målsatte overfladevande med MFS - metodeudvikling” gennemført i 2022.

I projektet ” Grundvandets kemiske påvirkning på målsatte overfladevandområder med miljø-farlige forurenende stoffer” fra 2022 blev der udarbejdet fem leverancer, som kræver sam-menfatning i én samlet rapport. Der udarbejdes derfor en sammenfattende rapport pba. leve-rancerne 2, 3, 4, 5, 8 fra projektet ” Grundvandets kemiske påvirkning på målsatte overflade-vandområder med miljøfarlige forurenende stoffer”. Såfremt yderligere viden er fremkommet siden projektets afslutning, indarbejdes dette i rapporten.

# Indledning

Den nuværende situation

Grundvandets kemiske tilstand vurderes ved en generel kvalitetsvurdering af grundvandet, grundvandets kemiske påvirkning af målsatte overfladevandområder og direkte grundvandsaf-hængig terrestrisk natur, indtrængning af saltvand eller andet, drikkevandstest samt trends for kemiske stoffer i forekomsten. Dette sker i henhold til definitionen af god kemisk tilstand i vand-rammedirektivet og grundvandsdirektivets artikel 4, jf. bilag III, der fastlægger proceduren for vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand. Med hensyn til grundvandets kemiske påvirkning af målsatte overfladevandområder forudsætter god kemisk tilstand for grundvands-forekomster ifølge direktivet, at ”grundvandsforekomstens kemiske sammensætning er således, at koncentrationerne af forurenende stoffer, ikke ville medføre, at miljømålene ikke opfyldes for tilknyttede vandløb og kystområder, eller at der sker en signifikant forringelse i sådanne vand-områders økologiske eller kemiske kvalitet”.

Det fremgik af Vandområdeplanerne 2015-2021, at der ikke foreligger ”viden om sammenhæn-gen mellem grundvandets kemiske tilstand og påvirkningen af vandløb, søer, kystvande […]. Der er derfor ikke fastsat tærskelværdier for forurenende stoffer i relation til vandløb, søer, kystvande […], da bidraget af kemiske stoffer fra grundvand ikke kendes. Der skal indhentes yderligere viden på området.”

I fortsættelse heraf blev der som led i det forberedende arbejde til Vandområdeplanerne 2021-2027 gennemført projektet ”Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kyst-vande” (2017-19). Med dette projekt blev der indhentet viden på området, der vedrører grund-vandets kemiske påvirkning af vandløb og kystvande med det formål at udvikle en metode til at vurdere, hvor der er en mulig påvirkning fra grundvandsforekomster af overfladevandområder. Dette projekt udviklede forslag til en 5-trinsmetode, der ikke direkte kunne implementeres pga. manglende viden. I projektet blev der endvidere givet nogle anbefalinger til videre arbejde og udvikling, især i forhold til manglende viden, manglende datatilgængelighed og videreudvikling af den foreslåede 5-trinsmetode.

Der har siden 2014 pågået et udredningsarbejde om jordforureningers påvirkning af overflade-vand. Regionerne har i dette arbejde identificeret de jordforureninger, der kan true målsatte søer, vandløb, fjorde og kystvande. Som del af opgaven er udviklet et screeningsværktøj, der har givet overblik over de jordforureninger, der potentielt truer de målsatte overfladevandom-råder. Ud af 35.000-40.000 kortlagte jordforureninger og mulige jordforureninger er der med screeningsværktøjet identificeret ca. 1200 lokaliteter, hvorfra forurening kan påvirke overflade-vandområder. Af disse lokaliteter er udvalgt ca. 400, hvor regionerne i sommeren 2021 og sommeren 2022 har udtaget vandprøver for de stoffer, som screeningsværktøjet har identifice-ret kan være problematiske på den enkelte lokalitet, samt for PFAS hvor regionerne vurderer det relevant. Resultaterne af disse undersøgelser vil indgå i nærværende projekt.

I 2022 har Miljøstyrelsen i samarbejde med DTU Sustain gennemført projektet ” Grundvandets kemiske påvirkning på målsatte overfladevandområder med miljøfarlige forurenende stoffer”. Projektet har resulteret i fem leverancer. Leverancerne dækker både over litteraturstudier på området i Danmark og udlandet, samt analyser af data med forslag til relevante MFS i grund-vand, der muligvis kan påvirke overfladevandområder. Desuden er der i udvalgte modelområder foretaget en analyse af regionernes vandprøvetagninger i forbindelse med regionernes udred-ningsarbejde om jordforureningers påvirkning af overfladevand. Igennem projektet, har der vist sig flere udfordringer ift. at kvantificere grundvandets kemiske påvirkning af målsatte vandløb og kyster:

- Datagrundlag – Det har vist sig, at der sjældent er tilstrækkelige data i både grundvands-forekomsten og overfladevandområdet til at kunne kvantificere stofmængder, der tilføres fra grundvandsforekomsten til overfladevandområdet.

- Kontaktforholdene mellem overfladevand og grundvandsforekomster er vanskelige at beskrive, da flere grundvandsforekomster kan bidrage med vand til ét overfladevandområde.

- Manglende miljøkvalitetskriterier for en række MFS i overfladevandområder.

- Overblik over regionernes undersøgelser ift. jordforureningers påvirkning af overfladevand, samt behov for specifikke klassifikationer af forurenede grunde som truer grundvandet

Der er desuden et behov for at koordinere med metoder og resultater fra et tilsvarende projekt om grundvandets påvirkning på målsatte overfladevandområder med N, P og sporstoffer.

Nærværende projekt skal samle op på de leverancer, der er blevet udarbejdet i projektet ”Grundvandets kemiske påvirkning på målsatte overfladevandområder med miljøfarlige forure-nende stoffer –del 1” og sammenfatte resultaterne i en rapport. Efterfølgende skal der udarbej-des anbefalinger til, hvordan der kan gennemføres metode til vurdering af grundvandets kemi-ske påvirkning af målsatte overfladevandområder.

## Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål

Projektets overordnede formål er udvikling af en metode til at vurdere den grundvandskemi-ske påvirkning af målsatte overfladevande med miljøfarlige forurenende stoffer (MFS). Meto-den skal derefter benyttes til at undersøge, om tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra grundvandsforekomster forhindrer målopfyldelse i tilknyttede vandløb og kystvande, eller om stofferne giver anledning til en signifikant forringelse i vandløb og kystvande. Der udvikles i dette projekt således ikke en metode for vurdering af søer, havne og grundvandsafhængige terrestriske økosystemer.

I del 1 af projektet blev udført en analyse af MFS-data i grundvand og den mulige kobling til målsatte overfladevandområder, herunder gennemgang af regionernes overfladevandsunder-søgelser og vurdering af kvalitetskrav i henholdsvis grundvand og drikkevand.

Denne del 2 af projektet er en videreførelse og opsamling af projektet ” Grundvandets kemi-ske påvirkning af målsatte overfladevande med MFS - metodeudvikling” gennemført i 2022.

# Fremgangsmåde

Litteraturstudium

Dataoverblik og statistiske analyser

GIS analyse

MFS - udvælgelse af relevante stoffer i det videre arbejde

Gennemgang af rapporter fra danske regioner om påvirkning af overfladevand fra danske regioner

Vurderinger af miljøkrav og tærskelværdier

I samarbejde mellem DTU Sustain og Miljøstyrelsen laves der et nyt udtræk af grundvandstru-ende jordforureninger fra databasen DKJord, såsom en kobling af de grundvandstruende jord-forureninger til de truede grundvandsforekomster.Metoden til dette udtræk sammenfattes i et kort teknisk notat, Bilag F), så udtrækket nemt kan gentages fremover.

# Resultater

## Sammenfattende rapport for projektet i 2022 og 2023

Anbefalinger til en analyse af grundvandets kemiske påvirkning af målsatte overfladevandområder med kobling til blandt andet grundvandstruende jordforureninger.

I projektet ” Grundvandets kemiske påvirkning på målsatte overfladevandområder med miljø-farlige forurenende stoffer” fra 2022 blev der udarbejdet fem leverancer, som kræver sam-menfatning i én samlet rapport. Der udarbejdes derfor en sammenfattende rapport pba. leve-rancerne 2, 3, 4, 5, 8 fra projektet ” Grundvandets kemiske påvirkning på målsatte overflade-vandområder med miljøfarlige forurenende stoffer”. Såfremt yderligere viden er fremkommet siden projektets afslutning, indarbejdes dette i rapporten.

### Leverance 2 – Eksisterende viden i Danmark

Projektet er afgrænset til at fokusere på vandløb og kystvande. De Miljøfarlige Forurenende Stoffer (MFS) inkluderer miljøfremmede stoffer inklusiv pesticider. Sporstoffer, salte og næringsstoffer er uden for afgrænsningen af dette projekt. I notatet er den eksisterende viden i Danmark ift. grundvand/overfladevande opsamlet. Der er taget udgangspunkt i forskningsresultater, eksisterende litteratur samt relevant data.

### Leverance 3 – Udenlandske erfaringer

Denne leverance er udarbejdet af DTU Sustain som et notat til projektet ”Grundvandets kemiske påvirkning på målsatte overfladevandområder med miljøfarlige forurenende stoffer”. Projektet er afgrænset til at fokusere på vandløb og kystvande. De Miljøfarlige Forurenende Stoffer (MFS) inkluderer miljøfremmede stoffer inklusiv pesticider. Sporstoffer, salte og næringsstoffer er uden for afgrænsningen af dette projekt. Notatet indeholder en undersøgelse og rapportering af Frankrig og Sveriges metodiske tilgang til punktkildeforureningers påvirkning af målsatte over-fladevande samt grundvandsforekomsters kemiske påvirkning af målsatte overfladevande generelt. Miljøstyrelsen har bidraget med kontaktoplysninger til relevante institutioner i Frankrig og Sverige. Herudover er udenlandske forskningsresultater ift. grundvand/overfladevand opsamlet.

### Leverance 4 – Liste med relevante MFS

Notatet indeholder en afgrænsning af hvilke kemiske parametre, der skal indgå i projektet, samt en anbefaling om at inkludere yderligere Miljøfarlige Forurenende Stoffer (MFS) inklusiv pesticider i den nationale grundvandsovervågning (GRUMO). MFS omfatter i denne sammenhæng potentielt alle syntetiske stoffer og grupper af disse stoffer, men ikke sporstoffer, salte og næringsstoffer.

Miljøstyrelsen har bidraget med en liste over MFS, anvendt ved klassifikation af overfladevandområders kemiske og økologiske tilstand i udkast til vandområdeplanerne for 3. planperiode, samt et overblik over de MFS, som overvåges i NOVANA.

### Leverance 5 – Tærskelværdier i grundvand for grundvandets påvirkning af overfladevandområder

Notatet indeholder en metode til at vurdere behovet for tærskelværdier i grundvand for grund-vandsforekomsters påvirkning af overfladevandområder ved at sammenligne eksisterende MKK for overfladevand og tærskelværdier/kvalitetskrav i grundvand. Sekundært kan metoden bidrage til forståelse af, hvorvidt grundvandet potentielt kan udgøre en risiko for de målsatte overfladevandområder i visse situationer. Notatet er baseret på listen med udvalgte miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) udvalgt i leverance 4. MFS omfatter i denne sammenhæng potentielt alle syntetiske stoffer og grupper af disse stoffer, men ikke sporstoffer, salte og næringsstoffer.

Miljøstyrelsen har bidraget med sparring i processen med at skabe metoden og flowdiagrammet.

### Leverance 8 – Regionernes vandprøvetagning

Notatet tager udgangspunkt i regionernes vandprøvetagning i overfladevandsområder ved kortlagte jordforureninger. Kun kortlagte jordforureninger med udvalgte Miljøfarlige Forurenende Stoffer (MFS) udvalgt i leverance 4 er medtaget i projektet. Sporstoffer, salte og næringsstoffer er uden for afgrænsningen af dette projekt.

I notatet beskrives udvælgelsen af lokaliteterne i de fire modelområder fra DK-modellen samt en opsummering af regionernes resultater ved de udvalgte lokaliteter. Fem lokaliteter er udvalgt til en udvidet undersøgelse, hvor en vurdering af kilder til forureningen af det målsatte overfladevandområde udføres. Det undersøges hvilke grundvandsforekomster, der er i kontakt med det målsatte vandløb. Afslutningsvis vurderes det, hvorvidt den/de tilknyttede grundvandsforekomster, i kraft af en mulig negativ påvirkning af det målsatte overfladevandområde, er i risiko for at være i ringe kemisk tilstand.

Miljøstyrelsen har bidraget med en sammenskrivning af udvælgelsesprocessen for model-områderne (bilag 1), og stillet en række data til rådighed. Dette inkluderer blandt andet data anvendt til tilstandsvurderingen for overfladevand til Vandområdeplan 3.

Hej Poul,

Regionernes rapport er nu publiceret af VMR:

https://www.miljoeogressourcer.dk/artikel/jordforureningers-paavirkning-af-overfladevand

Mht.  de bagvedliggende data, som vi talte kort om tidligere på ugen:

Alle vandkvalitetsdata fra undersøgelserne i vandløb ligger i Vanda og kan ses i/downloades fra Miljødata.dk. I stationsnavnet på den enkelte målestation  indgår lokalitetsnummeret på den jordforurening, som undersøgelsen fokuserer på – f.eks:

70000063 - JAR 205-00286 - Kajerød Å

Dvs. det er muligt at koble data fra vandløbene til data om jordforureningen i DKJord.

Men hvad man ikke kan se i Vanda, er den vurdering, der er foretaget af, hvad der er kilden til de påviste stoffer – altså om de skyldes den aktuelle jordforurening eller andre kilder (hovedsageligt baseret på i hvilket omfang stofferne er fundet opstrøms udstrømningszonen til vandløbet). Alt dette har hver region på baggrund af de enkelte undersøgelsesrapporter fra WSP og DMR holdt styr på i nogle regneark – det er også vist i en overordnet oversigt i rapportens bilag 1.  Og noget af alt dette er sammenfattet i det regneark, som jeg sendte til dig før jul – primært med henblik på at generere illustrationer til rapporten. Men en egentlig database med disse oplysninger er som sagt ikke oprettet.

Hvis I skal videre med analysearbejde vedr. jordforureningers påvirkning af overfladevand, hvor data fra regionernes undersøgelser kan give værdi, vil jeg foreslå, at vi tager en konkret snak om det. For måske kan nogle af vores ”bagvedliggende” regneark være anvendelige.

VH
John

## Grundvandets påvirkning på målsatte overfladevandområder med N, P og sporstoffer.

Der er initieret en løbende dialog med GEUS for at sikre, at viden fra dette projekt og søsterprojektet deles Grundvandets påvirkning på målsatte overfladevandområder med N, P og sporstoffer. Der er bidrag fra DTU Sustain i forhold til, hvordan punktkilder inddrages i metoden for N, P, og sporstoffer. Bidraget omfatter ikke konkrete vurderinger af regionernes undersøgelser af punktkilders påvirkning af overfladevand for N, P og salte

## Overblik over regionernes undersøgelser af jordforureningers påvirkning af overfladevand

Regionerne har forestået undersøgelser af ca. 400 lokaliteter, der kan påvirke overfladevand. Undersøgelserne af disse lokaliteter er afsluttet. Der foreligger endnu ikke en endelig og samlet af-rapportering med opsummering af, hvilke lokaliteter og stoffer, der udgør en risiko for overfla-devand. Regionernes foreløbige konklusioner vil i begrænset omfang blive implementeret i nærværende projekts anbefalinger.

I rapportens afsnit 3.1.5  er der en gennemgang af udvalgte sager fra regionernes undersøgelser.

## Kilder til PFAS

Overblik over kilder til PFAS med henblik på efterfølgende vurdering af grundvandets påvirkning med PFAS på overfladevandsområder. Der er udarbejdet en projekt fra WSP (Tsitonaki og Draborg, 2022):

Der var planlagt at afholde en PFAS-workshop med det specifikke formål at vurdere, hvilke kilder der kan være årsag til, at grundvand kan påvirke overfladevand negativt med PFAS. Dette er ikke sket, da omfattende andre initiativer på området er igangsat. Samtidigt er den rapport, som skulle danne grundlag for workshoppen blevet stærkt forsinket (1. udkast oktober 2022). Den er i skrivende stund ikke endeligt udgivet. Dermed bortfalder den planlagt opsamling på denne med anbefalinger til videre arbejde mod en metode til tilstandsvurdering for grundvandets påvirkning af overfladevandområder med PFAS.

INDSÆT DIN DEL HER.

# Anbefalinger

Som en del af rapporten (Leverance 1) udarbejdes der anbefalinger til en vurdering af, hvorvidt problemstillingen om grundvandets kemiske påvirkning af målsatte overfladevandområder med MFS er relevant, og i hvilket omfang der er tale om en væsentlig problemstilling. Anbefalingen skal indeholde forslag til en risikovurdering, der kan afgrænse metoden, således at den begræn-ses til de kilder, der vurderes at udgøre en risiko for grundvandets kemiske påvirkning af målsatte overfladevandområder med MFS. Risikovurderingen skal tage højde for forureningskil-derne, herunder blandt andet jordforureningernes geografiske og geologiske placering, grund-vandsforekomsternes lithologi, samt stoffernes kemiske opførsel i jord og grundvand.

Overordnet har projektets analyse af sammenhæng mellem grundvandsforekomster og især overskridelser MKK for MFS i overfladevand vist sig at være udfordrende. De foreløbige resultater viser også, at overskridelserne af MKK er ganske få i overfladevand, som har været fokus for projektet. I de konkrete tilfælde har det været vanskeligt at koble overskridelserne i overfladevand til konkrete grundvandsforekomster. Nogle af årsagerne til udfordringerne dette er oplistet herunder:

Datagrundlag

Projektet har tydeligt vist, at datagrundlaget for grundvand og overfladevand er meget forskelligt i omfang og typen af stoffer. Der er historiske og faglige årsager til disse forskelle. Det ændrer dog ikke ved, at det vanskeliggør en kobling mellem MFS i grundvandsforekomster og målsatte overfladevande. Især datamængden i kystvand er meget begrænset og ofte i målt sediment og biota. Dette er i modsætning til grundvand og vandløb, hvor der hovedsageligt er målt i vandfasen. Dette er en alvorligt hæmsko for en veldokumenteret metodeudvikling. Der er ikke nogen enkel løsning på dette forhold og forholdene er uændrede siden projektet fra GEUS i 2019 (Nilsson et al. 2019).

Kortlægning af grundvandstruende forurenede grunde

Regionerne foretager løbende en vurdering af, om en forurenet grund er grundvandstruende. Vurderingen er ikke indarbejdet i DK Jord. Vurderingen adskiller sig fra en vurdering af, om en lokalitet potentielt påvirker en grundvandsforekomst. Det har givet nogle udfordringer med at anvende disse informationer i projektet. Der er behov for i et samarbejde med regionerne og MST/CØA at afklare, hvordan dette skal håndteres i fremtiden.

Regionernes undersøgelser

Regionerne har i 2020-22 foretaget omfattende undersøgelser af ca. 400 lokaliteter, som potentielt truer overfladevand. Det har dog ikke været muligt at få en samlet liste over lokaliteterne, og datamaterialet foreligger ikke i en bearbejdet form. Det betyder, at en yderligere fortolkning af data kræver en nøje gennemgang af de mange rapporter. I leverance 8 er rapporter fra 24 udvalgte lokaliteter fra tre regioner gennemgået, og fem udvalgte lokaliteter er yderligere undersøgt. Dette har været meget kompliceret (se næste punkt) og tidskrævende.

GVF og forurenede grundes påvirkning af overfladevande

Vurderingen af sammenhængen mellem forureningen fra en GVF og det målsatte vandløb i projektet vanskeliggøres af, at regionernes undersøgelse har haft et andet formål. Fokus har her været på at vurdere påvirkningen fra punktkilden på det målsatte vandløb. Det er for regionens risikovurdering ikke afgørende, om påvirkningen af overfladevandet sker gennem en GVF. I de fleste tilfælde er forbindelsen til det målsatte vandløb gennem terrænnært grundvand, dræn og andre tilløb.

Kontakt mellem GVF og målsatte vandløb

Vurderingen af kontakten mellem GVF og de målsatte vandløb kompliceres også af de mange små og store GVF, hvor der ofte er flere relevante GVF under og omkring en lokalitet. Det vurderes desuden, at der er en del usikkerhed i selve koblingen, som er baseret på DK modellens geologi. Det ville være formålstjenligt at samarbejde med GEUS om fortolkningen af kontakten.

Kvalitetskriterier

Der er et stort behov for at etablere MKK for relevante MFS, hvor disse ikke eksisterer (se leverance 5). Uden disse er det meget svært at komme i mål med en metode og slet ikke en konkret endelig vurdering af påvirkningen.

Integration af metodeudviklingen med GEUS

Der er ved mange af de undersøgte lokaliteter påvirkning fra andre stoffer end de udvalgte 24 MFS. Det drejer sig både om andre MFS såsom PFAS-stoffer, men også ammonium, nitrat, salte og metaller. Især det sidste kalder på en tæt koordinering med GEUS omkring metodeudviklingen. Efter al sandsynlighed vil GEUS stå i en række af de samme problemer, som måske bedre kan løses i fællesskab

# Konklusion

Afventer feed back og dialog med Miljøstyrelsen

# Bilag

## Bilag A-E

Bilag omfatter leverancerne 2, 3, 4, 5, 8 fra projektet ” Grundvandets kemiske påvirkning på målsatte overflade-vandområder med miljøfarlige forurenende stoffer”. Alle bilag er elektronisk tilgængelige på dette link.

https://dtudk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jlgha_dtu_dk/Eo40QSw74DFPm2WXogFtcOkBAdjc7qSni37cbUtmgBfL6A?e=fWC1n0

## Bilag A: Bilag B Leverance 2 – Eksisterende viden i Danmark

## Bilag B Leverance 3 – Udenlandske erfaringer

## Bilag C: Leverance 4 – Liste med relevante MFS

## Bilag D: Leverance 5 – Tærskelværdier i grundvand for grundvandets påvirkning af overfladevandområder

## Bilag F

I samarbejde mellem DTU Sustain og Miljøstyrelsen er der lavet der et nyt udtræk af grundvandstru-ende jordforureninger fra databasen DKJord, såsom en kobling af de grundvandstruende jord-forureninger til de truede grundvandsforekomster. Metoden til dette udtræk er sammenfattet i et kort teknisk notat, så udtrækket nemt kan gentages fremover. Noten mangler den sidste afpudsning, når dette er på plads vil den blive gjort tilgængelig på:

https://dtudk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jlgha_dtu_dk/Eo40QSw74DFPm2WXogFtcOkBAdjc7qSni37cbUtmgBfL6A?e=fWC1n0

## Bilag G WSP rapport om PFAS.

Tsitonaki, Katerina; Priess, Stine; Roost, Sandra, (2023): Overblik over viden om PFAS til vur-dering af grundvandets mulige påvirkning af overfladevand. WSP Danmark A/S. December 2023. Miljøstyrelsen

Den endelige version vil, når den udkommer, blive gjort tilgængelig på:

https://dtudk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jlgha_dtu_dk/Eo40QSw74DFPm2WXogFtcOkBAdjc7qSni37cbUtmgBfL6A?e=fWC1n0

Referencer

Tsitonaki, Katerina; Priess, Stine; Roost, Sandra, (2023): Overblik over viden om PFAS til vurdering af grundvandets mulige påvirkning af overfladevand. WSP Danmark A/S. December 2023. Miljøstyrelsen

Bilag A-G	[Overskrift]

Tak til

Josefine Hansen, forskningsassistent, DTU Sustain, nu NIRAS

Oliver Lund, forskningsassistent, DTU Sustain

Sofia Monteverde, DTU Sustain