Beslutningstræ for grundvandsforekomsters påvirkning af overfladevand

Risiko- og tilstandsvurdering notat

# Oliver B. Lund

# 6. Oktober 2025

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3

Projektbaggrund	3

Formål og Vision	3

Metodisk Tilgang	3

Risikovurdering (trin 1-5):	3

Tilstandsvurdering (fremtidigt arbejde):	3

Denne Rapports Fokus	4

Datagrundlag	4

Shape-filer	4

CSV-filer	4

Hvordan laves CSV-filerne?	4

Risikovurdering	6

Trin 1: Optælling af Grundvandsforekomster	Error! Bookmark not defined.

Trin 2: Grundvandsforekomster med Vandløbskontakt	Error! Bookmark not defined.

Trin 3: V1/V2-lokaliteter med Aktive Forureninger i GVFK med Vandløbskontakt	Error! Bookmark not defined.

Trin 4: Afstandsanalyse til Vandløb	Error! Bookmark not defined.

Trin 5: Tærskel-vurdering og Kategorisering	12

1. Generel risikovurdering (500 m universal tærskel)	13

2. Stofspecifik risikovurdering med losseplads-override (to-fase tilgang)	14

Tærskel-sammenligning (Normal vs. Losseplads-specifik)	16

Litteraturbaserede stofgrupper (refined_compound_analysis.py)	16

Tilstandsvurdering	18

Planlagt Metodisk Tilgang	18

Kvantitativ Fluxberegning	18

Koncentrationsvurdering i Vandløb	18

Prioritering og Kvantificering	18

Samarbejde med GEUS	18

Samlet Overblik	19

Konklusion	19

# Introduktion

## Projektbaggrund

Denne rapport dokumenterer risikovurderingsdelen af projektet “Beslutningstræ for grundvandsforekomsters påvirkning af overfladevand” - et samarbejde mellem DTU Sustain, GEUS, SGAV?? og Miljøstyrelsen. Projektet udvikler en systematisk metodik til vurdering af, hvorvidt forurenede lokaliteter i grundvandsforekomster udgør en risiko for påvirkning af overfladevand.

## Formål

Projektets overordnede mål er at etablere et automatiseret beslutningstræ til risikovurdering og tilstandsvurdering af forureningsforekomster i grundvandsforekomster og deres potentielle påvirkning af vandløb. Metoden skal kunne:

- Screene alle danske grundvandsforekomster systematisk for risiko

- Identificere GVF i risiko samt ”højrisiko” lokaliteter der kræver nærmere undersøgelse

- Automatiseres så den kan håndtere landsdækkende data effektivt

- Integreres med eksisterende modeller (DK-model, DK-jord data)

## Metodisk Tilgang

Tilgangen følger de etablerede principper for screening af jordforurening mod overfladevand fra Miljøstyrelsen, men anvender en struktureret beslutningstræ-approach med to hovedfaser:

### Fase 1: Risikovurdering (trin 1-5):

- Baseline-etablering: Optælling af det totale antal grundvandsforekomster (GVFK) i Danmark

- Kontakt-identifikation: Identifikation af GVFK med kontakt til vandløbssegmenter

- Kildelokalisation: Identifikation af GVFK der indeholder V1/V2-lokaliteter

- Afstandsanalyse: Beregning af afstande fra V1/V2-lokaliteter til vandløbssegmenter inden for samme GVFK

- Tærskel-vurdering: Kategorisering af lokaliteter baseret på afstandstærskler og stofspecifikke spredningsafstande

### Fase 2: Tilstandsvurdering (fremtidigt arbejde):

- Kvantitativ fluxberegning og koncentrationsvurdering i vandløb

- Sammenligning med miljøkvalitetskrav

- Prioritering af indsatsområder

## Denne Rapports Fokus

Nærværende metodebeskrivelse dokumenterer den komplette risikovurdering (trin 1-5) af beslutningstræet. Dette udgør den systematiske identifikation og karakterisering af alle potentielt problematiske lokaliteter baseret på afstand og forureningstyper, samt antallet og hvilken GVFK der er i risiko.

Tilstandsvurderingen - den kvantitative vurdering af faktiske koncentrationer og overskridelser i vandløb - vil blive gennemført som næste projektfase efter finalisering af risikovurderingsmetodikken.

Metoden præsenteret her identificerer 1.740 højrisiko-lokaliteter gennem stofspecifik vurdering (ud af 40.870 analyserede lokaliteter), som danner grundlag for den kommende tilstandsvurdering og prioritering af miljøindsats.

# Datagrundlag

Risikovurderingen er baseret på følgende datafiler:

## Shape-filer

- VP3Genbesøg_grundvand_geometri.shp: Grundvandsforekomster (GVFK) - 2.043 unikke forekomster

- Rivers_gvf_rev20230825_kontakt.shp: Vandløbsstrækninger med tilknyttet GVFK og kontaktflag (14.454 segmenter, 7.496 med kontakt)

- V1FLADER.shp: V1-lokaliteter som polygoner (28.717 polygoner, 23.209 unikke lokaliteter)

- V2FLADER.shp: V2-lokaliteter som polygoner (33.040 polygoner, 21.269 unikke lokaliteter)

## CSV-filer

Følgende CSV-filer er genereret via V1V2.py scriptet og “Fremgangsmåde til klassifikationer af forurenede grunde.docx” notatet (lavet af: Luc Taliesin Eisenbrückner, september 2024), som behandler og kombinerer lokalitetsdata med grundvandsforekomster:

- v1_gvfk_forurening.csv: V1-lokaliteter med GVFK-tilknytning, forureningsdata og brancheoplysninger (84,601 rækker, 23,209 unikke lokaliteter)

- v2_gvfk_forurening.csv: V2-lokaliteter med GVFK-tilknytning, forureningsdata og brancheoplysninger (134,636 rækker, 21,269 unikke lokaliteter)

### Hvordan laves CSV-filerne?

- DK-jord udtræk (27-09-2024): Fra Danmarks Miljøportal med .shp filer (alle V1 og V2 kortlagte grunde) og .csv filer med lokation, forurening, branche, aktivitet og forureningsstatus

- Geometri-forbehandling: ArcGIS Dissolve værktøj anvendt på V1 og V2 .shp filer med Lokalitetsnummer som dissolve field og “create multipart feature” aktiveret, så hver unik lokalitet blev til én multipart feature i stedet for opdelte polygoner

- Kodeliste-join: Simpelt join mellem forskellige koder fra DK-jord data

#### Kobling til grundvandsforekomster (ArcGIS spatial analyse)

- Overlapsanalyse: Spatial join mellem de grundvandstruende V1 og V2 lokaliteter og .shp fil med 2,043 grundvandsforekomster (VP3)

- Join-operation: “One to many” join med “keep all target features” aktiveret og match option sat til “intersect”

- Resultat: Hver V1/V2 lokalitet får tilknyttet de grundvandsforekomster, den geografisk overlapper med

#### Databehandlingsproces (V1_V2.py)

- Indlæsning af dkjord-View_Lokaliteter med lokation, forurening, branche og aktivitetsdata

- Ekspansion af stoffdata (opdeling af Lokalitetensstoffer ved semikolon til separate rækker)

- Fjernelse af dubletter baseret på alle kolonner

- Join med de ArcGIS-forbehandlede V1/V2 GVFK-data på lokalitetsnummer

- Fjernelse af GIS-relaterede kolonner og oprydning af datasæt

#### Overlap mellem datasæt

3,608 lokaliteter findes i både V1 og V2 data.

#### Vigtige kolonner i V1/V2 .csv filerne til risikovurdering

- Lokalitetensbranche: Branche/industri-information

- Lokalitetensaktivitet: Aktivitetstype

- Lokalitetensstoffer: Forureningsstoffer

- Navn: GVFK-tilknytning fra ArcGIS spatial join

Datastrukturen af .csv filerne er således at Lokalitetensbranche og Lokalitetensaktivitet er ”lister” af ”;” separaede branche eller aktivitets værdier, da der kan være mange forskellige af disse assosiceret med samme V1/V2 lokalitet. Dette liste format blev anvendt for at undgå at ”eksplodere” antallet af rækker i datasættet. Dog kan samme V1/V2 lokalitet fremgå op til flere gange grundet kolonnen ”Lokalitetensstoffer”, som ikke er i liste format, men for hvert stof for en lokalitet laves der en ny række.

# Risikovurdering

## Trin 1: Optælling af Grundvandsforekomster

Formål
Etablere baseline for det totale antal unikke grundvandsforekomster (GVFK) i Danmark, så det kan sammenlignes med filtrerede undersæt.

Input Data (fra Datagrundlag)
• Fil: VP3Genbesøg_grundvand_geometri.shp
• Anvendte kolonner:
 – Navn: Unik tekst-identifikator for hver grundvandsforekomst

Proceslogik (step1_all_gvfk.py)

- Indlæsning – Læser shapefil med geopandas.read_file()

- Validering – Kontrollerer eksistensen af kolonnen Navn

- Optælling – Beregner antal unikke værdier med Navn.nunique()

Output
Ingen filer gemt (kun i hukommelsen)
Returnerer: (GeoDataFrame, antal_unikke_GVFK)

Aktuelle Resultater

2.043 unikke grundvandsforekomster identificeret

## Trin 2: Grundvandsforekomster med Vandløbskontakt

Formål
Identificere grundvandsforekomster, hvor grundvand–overfladevand-interaktion forekommer, hvilket er afgørende for vurdering af forureningsspredning til vandløb.

Input Data (fra Datagrundlag)

• Fil 1: Rivers_gvf_rev20230825_kontakt.shp (14 454 vandløbssegmenter)
 – Anvendte kolonner:
  • GVForekom – GVFK-navn tilknyttet hvert vandløbssegment
  • Kontakt – Numerisk flag (1 = har kontakt, 0 = ingen kontakt)
 – Datatype: GeoDataFrame med vandløbslinjer

• Fil 2: VP3Genbesøg_grundvand_geometri.shp (genbrugt fra Trin 1)
 – Anvendte kolonner:
  • Navn – GVFK-identifikator for matching med vandløbsdata
 – Datatype: GeoDataFrame med GVFK-polygoner

Proceslogik (step2_river_contact.py)

- Vandløbsfiltrering
 – Indlæser vandløbsdata med geopandas.read_file()
 – Filtrerer til kun segmenter hvor Kontakt == 1 (7.496 af 14.454)
 – Årsag: Kun segmenter med aktuel grundvand–overfladevand-interaktion er relevante

- GVFK-ekstraktion
 – Udtrækker unikke værdier fra GVForekom-kolonnen
 – Fjerner None-værdier og ikke-teksttyper
 – Opretter liste med 593 GVFK-navne

- Geometri-kobling
 – Indlæser GVFK-geometri fra Trin 1
 – Filtrerer hvor Navn findes i vandløbskontakt-listen
 – Årsag: Bevar kun GVFK-geometrier med dokumenteret vandløbskontakt

- Output-lagring
 – Gemmer filtrerede GVFK-geometrier til step2_river_gvfk.shp

Output
• Fil: step2_river_gvfk.shp (588 GVFK-geometrier)
• Returnerer: (liste_med_593_GVFK_navne, antal_unikke_GVFK, GeoDataFrame)

Aktuelle Resultater
– 593 GVFK har kontakt med vandløb (29,0 % af alle GVFK)
– 588 GVFK-geometrier gemt med vandløbskontakt

Forskel mellem 593 og 588 skyldes:

- Fejl i navne mellem VP3Genbesøg_grundvand_geometri.shp og Rivers_gvf_rev20230825_kontakt.shp.

- 5 GVFK-navne i vandløbsdata findes ikke i geometrifilen.

## Trin 3: V1/V2-lokaliteter i GVFK med Vandløbskontakt

Formål
Identificere V1/V2-lokaliteter med aktive forureninger i grundvandsforekomster med vandløbskontakt. Bevare én-til-mange lokalitet–GVFK-relationer, som er kritiske for korrekte afstandsberegninger i Trin 4.

Eksempel på én-til-mange-relation
Lokalitet “12345” kan overlappe flere GVFK-polygoner (“GVFK_A” og “GVFK_B”), hvilket resulterer i to kombinationer: (12345, GVFK_A) og (12345, GVFK_B). Hver kombination kræver separate afstandsberegninger.

Input Data (fra Datagrundlag)

- CSV-filer (pre-processeret via ArcGIS spatial join)
 • v1_gvfk_forurening.csv (84.601 rækker)
  – Anvendte kolonner:
   • Lokalitetsnr – Lokalitetsidentifikator
   • Navn – GVFK-navn (fra ArcGIS spatial join)
   • Lokalitetensstoffer – Forureningsstoffer (kritisk filterkolonne)
   • Lokalitetensbranche, Lokalitetensaktivitet – Metadata til anvendelse i Trin 5

• v2_gvfk_forurening.csv (134.636 rækker)
  – Samme kolonnestruktur som V1

- Shapefiler (geometrisk data)
 • V1FLADER.shp (28.717 polygoner → 23.209 unikke lokaliteter)
  – Anvendte kolonner:
   • geometry – Polygongeometrier for forurenede lokaliteter
   • Lokalitet_ – Lokalitetsidentifikator (matcher Lokalitetsnr fra CSV)

• V2FLADER.shp (33.040 polygoner → 21.269 unikke lokaliteter)
  – Samme struktur som V1

- Fra Trin 2
 Liste med 588 GVFK-navne med vandløbskontakt

Proceslogik (step3_v1v2_sites.py)

- Filtrering
 – Filtrer hvor Lokalitetensstoffer eller Lokalitetensbranche / Lokalitetensaktivitet ikke er tomme
 – V1: 84.601 → 84.401 rækker (99,8 % retained)
 – V2: 134.636 → 134.491 rækker (99,9 % retained)
 – Årsag: Inkluderer lokaliteter med dokumenterede aktive forureninger eller branche/aktivitet oplysninger, da dette kan indikere potentielle risici også uden stofdata.

- Geometri-processering
 – Indlæs shapefiler med geopandas.read_file()
 – Dissolve geometrier efter Lokalitet_ for at håndtere multipart-polygoner
 – Årsag: Enkelte lokaliteter kan bestå af flere separate polygoner

- Vandløbskontakt-filtrering
 – Filtrer CSV-data, hvor Navn findes i Trin 2’s GVFK-liste
 – Årsag: Bevar kun lokaliteter i GVFK med dokumenteret vandløbskontakt

- Data-kobling
 – Join CSV-attributter med dissolved geometrier via Lokalitetsnr
 – Resultat: Komplet spatial + attribut-datasæt

- Deduplikering og datakonsolidering (to-trins proces)
 – Trin 1: Aggreger lokalitet–GVFK-kombinationer inden for V1/V2
  • Stoffer: Sammensæt alle unikke stoffer med semikolon-adskillelse
  • Andre felter: Bevar første værdi (identisk indenfor samme kombination)
  • Årsag: Bevarer alle forureningsstoffer per lokalitet–GVFK-kombination
 – Trin 2: Håndter lokaliteter i både V1 og V2 (marker som “V1 og V2”)
  • Stoffer: Sammensæt stoffer fra både V1- og V2-registreringer
  • Årsag: Sikrer komplet stoffortegnelse for lokaliteter med dobbelt klassificering

Output
• Filer:
 – step3_v1v2_sites.shp – Alle lokalitet–GVFK-kombinationer med geometri
 – step3_gvfk_with_v1v2.shp – GVFK-polygoner med V1/V2-lokaliteter
 – step3_site_gvfk_relationships.csv – Detaljerede relationsdata
• Returnerer: (sæt_med_GVFK_navne, v1v2_kombineret_GeoDataFrame)

Aktuelle Resultater
– 35728 unikke V1/V2-lokaliteter med aktive forureninger eller brancheoplysninger
– 69627 totale lokalitet–GVFK-kombinationer efter deduplikering
– 490 GVFK har V1/V2-lokaliteter (82,8 % af vandløbs-GVFK fra Trin 2)

Lokalitet-fordeling efter type
– V2: 15 610 lokaliteter (43,7 %)
– V1 og V2: 3 099 lokaliteter (8,7 %)
– V1: 17 019 lokaliteter (47,6 %)

Videre dataflow
Lokalitet–GVFK-kombinationerne fra dette trin danner grundlag for afstandsberegninger i Trin 4.

## Trin 4: Afstandsanalyse til Vandløb

Formål
Beregne minimumsafstanden fra Lokalitet-GVFK kombination til vandløbssegmenter med grundvandskontakt inden for samme GVFK. Målet med dette er at skabe et overblik over distancer fra V1/V2 lokaliteter til vandløbssegmenter i kontakt med GVFK for hver kombination af Lokalitet og GVFK (se eksempel i starten af trin 3 angående lokalitet-GVFK kombinationer). Alle kombinationer bevares - der reduceres ikke til minimumsafstand per lokalitet.

Input Data
• Fra Trin 3: 35 728 unikke V1/V2-lokaliteter med 69 627 lokalitet–GVFK-kombinationer
• Fra datagrundlag: Vandløbsstrækninger med kontakt til grundvand (Rivers_gvf_rev20230825_kontakt.shp)

Proceslogik (step4_distances.py)

Trin 4 håndterer én-til-mange-relationer mellem lokaliteter og GVFK ved at beregne afstande for hver kombination separat. Én lokalitet kan have forskellige afstande i forskellige GVFK, fordi vandløbsnetværkene varierer mellem GVFK.

Afstandsberegning per lokalitet–GVFK-kombination
For hver af de 69.627 kombinationer:
• Hent lokalitetens geometri og tilknyttet GVFK-navn
• Find matchende vandløbssegmenter, hvor GVForekom = lokalitetens GVFK og                                                                             Kontakt = 1
• Beregn minimumsafstand mellem lokalitetspolygon og alle matchende vandløbssegmenter i det specifikke GVFK.
• Gem resultatet for denne specifikke kombination

Attributmatchingslogik
Korrekt afstandsberegning kræver præcis matching mellem lokalitets-GVFK-tilknytninger og vandløbssegmenter:
• Lokaliteter har prædefinerede GVFK-tilknytninger fra CSV-filer (kolonnen Navn), skabt i tidligere spatial analyse som beskrevet i ”Datagrundlag” under ”CSV-filer”.
• Trin 3 tilføjer kun geometrier til disse eksisterende relationer fra V1/V2 .shp filerne.
• Vandløbssegmenter har GVFK-tilknytning i kolonnen GVForekom (fra DK-Model v. Lars Troldborg)
• Kun når Navn = GVForekom og Kontakt = 1 beregnes afstand
• Dette sikrer, at forurening kun kan nå vandløb gennem faktisk grundvand–vandløb-kontakt

Koordinatsystem og Afstandsmåling
• Alle beregninger udføres i UTM32 / EUREF89 (meter-baseret)
• Afstande beregnes med geometry.distance() (minimum euklidisk afstand mellem geometrier)
• Korteste afstand måles mellem ethvert punkt på lokalitetspolygonen kanten og ethvert punkt på vandløbslinjen

Aktuelle Resultater
  Algoritmen behandlede 69.627 lokalitet–GVFK-kombinationer med følgende resultater:

• 69.627 lokalitet–GVFK-kombinationer har beregnet afstand til vandløb

• 35.728 unikke lokaliteter (samme lokalitet kan forekomme i flere GVFK med forskellige afstande)

• Gennemsnitlig afstand: 3.084 m til nærmeste vandløb

• Median afstand: 1.388 m

• Minimum afstand: 0,0 m (lokaliteter direkte ved vandløb)

Output-filer

1. step4_final_distances.csv (BRUGES AF TRIN 5)

• 69.627 rækker - én række per lokalitet-GVFK kombination

• Indhold: Alle kombinationer med deres GVFK-specifikke afstande

• Kolonner: Lokalitet_ID, GVFK, Distance_to_River_m, forureningsmetadata

• Formål: Input til Trin 5 risikovurdering (alle kombinationer bevares)

2. unique_lokalitet_distances.shp

• Shapefil med lokalitetsgeometrier og minimumsafstande

• Bruges til GIS-baserede visualiseringer (én geometri per lokalitet)

Særlige Overvejelser
– Lokaliteter uden matchende vandløbssegmenter i deres GVFK filtreres fra
– Trinnet bevarer alle forureningsattributter (branche, aktivitet, stoffer) til videre analyse
– GVFK-information bevares for sporbarhed af kritiske forureningsstier

## Trin 5: Tærskel-vurdering og Kategorisering

Formål

Identificere højrisiko V1/V2-lokaliteter baseret på afstand til vandløb og stofspecifikke mobilitetsegenskaber. Implementerer to-lags risikovurdering med både generelle og stofspecifikke tærskler.

Inputdata

Fra Trin 4: step4_final_distances.csv med 69.627 lokalitet-GVFK kombinationer

- 35.728 unikke lokaliteter

- 491 unikke GVFK

- Hver kombination har sin GVFK-specifikke afstand til vandløb

Kategoriseringsmodul: risikovurdering/compound_matching.py anvender de litteraturbaserede grupper baseret på:

- Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2: Afstandskriterier og fanebredder.  Miljøprojekt nr. 1565, 2014. Tabel 2 og 3.

- Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand. Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Tuxen, Nina; Skov Nielsen, Sanne; Roost, Sandra. 2014.

Dette gør det muligt at opdele hver lokalitet med enten en stofforurening og/eller en losseplads aktivitet/branche i forskellige stofgrupper med forskellige distance tærskler. Beskrives yderligere i slutningen af trin 5.

7.1.Kvalificering og opdeling af input data

- Trin 5 modtager alle 69.627 lokalitet-GVFK kombinationer fra Trin 4

- Funktionen separate_sites_by_substance_data opdeler data i to grupper:

Gruppe 1: Kvalificerende kombinationer: 36.395 (52,3%)

- Mindst én registreret substans ELLER losseplads-nøgleord i branche/aktivitet

- Omfatter 18.862 unikke lokaliteter i 451 GVFK

- Disse fortsætter til de efterfølgende vurderinger (Trin 5a og 5b)

Gruppe 2:  "Parkede" kombinationer: 33.232 (47,7%)

- Hverken substansdata eller relevante losseplads-nøgleord

- Omfatter 16.866 unikke lokaliteter

- Gemmes i step5_unknown_substance_sites.csv til dokumentation og manuel opfølgning

- Se notatet: "risikovurdering_endelig_analyse" for analyse af disse og hvordan det påvirker resultaterne ikke at parkere disse kombinationer.

De 36.395 kvalificerende kombinationer udgør grundlaget for både den generelle 500 m screening og  den stofspecifikke analyse i de følgende trin.

Proceslogik (step5_risk_assessment.py):

### 1. Generel risikovurdering (500 m universal tærskel)

Her behandles de 36.395 kvalificerende kombinationer fra Gruppe 1.

- Filtrer lokaliteter hvor Final_Distance_m ≤ 500 m

- Konservativ screening uafhængig af forureningstype

- Alle lokalitet-GVFK kombinationer bevares (multi-GVFK tilgang)

Resultater:

- 4.805 kombinationer inden for 500 m

- 4.156 unikke lokaliteter (22% af kvalificerende)

- 323 unikke GVFK (72% af kvalificerende GVFK)

Output:

- step5_high_risk_sites_500m.csv (4.805 rækker)

- step5_gvfk_high_risk_500m.shp (322 GVFK-polygoner)

Multi-GVFK eksempel (5a):

Lokalitet 209-00025 kvalificerer i 3 GVFK:

├─ 209-00025 + dkms_3079_ks: 0m ≤ 500m ✓

├─ 209-00025 + dkms_3642_ks: 0m ≤ 500m ✓

└─ 209-00025 + dkms_3659_ks: 0m ≤ 500m ✓

Resultat: 3 rækker i output, lokalitet truer 3 GVFK

### 2. Stofspecifik risikovurdering med losseplads-override (to-fase tilgang)

Anvendt på: Samme 36.395 kvalificerende kombinationer som generel risikovurdering trinet ovenover dette afsnit.

#### Fase 1 – Kategorisering og initial screening

Kilde: Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2: Afstandskriterier og fanebredder. Miljøprojekt nr. 1565, 2014. Tabel 2 og 3.

- Parse semikolon-separerede stoffer per lokalitet og hent kategori samt stofspecifik tærskel fra Kategoriseringsmodulet.

- Kategorierne spejler de aktive mobilitetsklasser (fx PAH_FORBINDELSER 30 m, BTXER 50 m, PHENOLER 100 m, UORGANISKE_FORBINDELSER 150 m, POLARE_FORBINDELSER 300 m, KLOREREDE_OPLØSNINGSMIDLER 500 m, KLOREDE_KULBRINTER 200 m, KLOREREDE_PHENOLER 200 m, PESTICIDER 500 m, PFAS 500 m, LOSSEPLADS 100 m, ANDRE 500 m) og respekterer stofspecifikke overrides som Benzen 200 m.

- Registrer allerede her om lokaliteten har losseplads-karakteristika via Lokalitetensbranche eller Lokalitetensaktivitet

- Hvis lokaliteten matcher en kategori i LANDFILL_THRESHOLDS, sættes den effektive tærskel til max(kategori-tærskel, losseplads-tærskel) for ikke at frasortere kombinationer der kun består på grund af en lempelig lossepladsgrænse; mere restriktive losseplads-tærskler håndteres efterfølgende. Se afsnittet ”Eksempler” på næste side for mere forståelse af dette.

- Lokaliteter uden stofdata men med losseplads-brancher/aktiviteter klassificeres som LOSSEPLADS med en 100 m screenings-tærskel via categorize_by_branch_activity

- Evaluer hver stof-lokalitet (eller branch-only) kombination mod den effektive tærskel og gem kvalificerende rækker

#### Fase 2 – Losseplads-override (post-processering)

Kilde: Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand. Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Tuxen, Nina; Skov Nielsen, Sanne; Roost, Sandra. 2014. Tabel 7.1.

- Arbejder kun videre med kombinationer fra Fase 1 og fokuserer på lokaliteter med losseplads-karakteristika

- For kategorier der findes i losseplads Tærksel (SE TABEL 1) anvendes nu den faktiske losseplads-tærskel; kombinationer over grænsen fjernes, mens de resterende reklassificeres

Reklassificering sætter Qualifying_Category = "LOSSEPLADS", udfylder Losseplads_Subcategory = "LOSSEPLADS_<originalkategori>", markerer Landfill_Override_Applied = True og logger oprindelsen i Qualifying_Substance = "Landfill Override: <originalkategori>"

- Kombinationsrækker uden losseplads-flag eller uden relevant tærskel bevares uændret

## Samlede Resultater (Trin 5b):

Output: 4.513 site-GVFK-substance kombinationer

- 1.743 unikke lokaliteter (9,2% af kvalificerende)

- 240 unikke GVFK (53% af kvalificerende GVFK)

Output-fil: step5_compound_detailed_combinations.csv

Vigtigt: Denne fil har FLERE rækker end unikke lokalitet-GVFK par fordi:

- Én lokalitet kan have flere substanser → flere rækker per GVFK

- Én lokalitet kan være i flere GVFK → kombinationer ganges yderligere

#### Eksempler

Eksempel 1: BTXER ved 60 m med losseplads-flag

- Fase 1: Effektiv tærskel = max(50m BTXER, 70m losseplads) = 70m

- 60m ≤ 70m → passerer screening

- Fase 2: Anvend faktisk losseplads-tærskel = 70m

- 60m ≤ 70m → bevares

- Reklassificeres til LOSSEPLADS_BTXER

Eksempel 2: Phenoler ved 80 m med losseplads-flag

- Fase 1: Effektiv tærskel = max(100m phenol, 35m losseplads) = 100m

- 80m ≤ 100m → passerer screening

- Fase 2: Anvend faktisk losseplads-tærskel = 35m

- 80m > 35m → fjernes (for langt væk for losseplads-phenol)

Eksempel 3: Branch-only losseplads ved 120 m

- Fase 1: Effektiv tærskel = 100m (branch-baseret LOSSEPLADS)

- 120m > 100m → frasorteres allerede i Fase 1

- Fase 2: Når aldrig hertil

### Tærskel-sammenligning (Normal vs. Losseplads-specifik)

Tabel 1: Tærskel værdier for ”normal” tærskel o Losseplads tærskler.

| Kategori | Normal Tærskel | Losseplads Tærskel | Repræsentativ Forbindelse | Override Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTXER | 50 m | 70 m | Benzen | ✓ Override (lempligere) |
| KLOREREDE_OPLØSNINGSMIDLER | 500 m | 100 m | Tetrachlorethylen (TCE) | ✓ Override (strengere) |
| PHENOLER | 100 m | 35 m | Phenol | ✓ Override (strengere) |
| PESTICIDER | 500 m | 180 m | MCPP | ✓ Override (strengere) |
| UORGANISKE_FORBINDELSER | 150 m | 50 m | Arsen | ✓ Override (strengere) |
| PAH_FORBINDELSER | 30 m | - | - | Ingen override |
| POLARE_FORBINDELSER | 300 m | - | - | Ingen override |
| LOSSEPLADS | 100 m | - | - | Ingen override (allerede losseplads) |
| ANDRE | 500 m | - | - | Ingen override |

## Litteraturbaserede stofgrupper (refined_compound_analysis.py)

- refined_compound_analysis.py grupperer stoffer i 11 kategorier baseret på Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 (Tabel 2 og 3).

- Kortlægningen danner grundlag for ovenstående tærskler og bruges både i foranalysen og i Trin 5.

- Kategorierne og deres standardtærskler er:

  - BTXER – 50 m (BTEX + oliefraktioner; tabel 2).

  - KLOREREDE_OPLØSNINGSMIDLER – 500 m (klorerede opløsningsmidler; tabel 2).

  - POLARE_FORBINDELSER – 300 m (MTBE m.fl.; tabel 2).

  - PHENOLER – 100 m (fenoler; tabel 2).

  - KLOREDE_KULBRINTER – 200 m (klorerede/bromerede kulbrinter; tabel 3).

  - KLOREREDE_PHENOLER – 200 m (klorerede fenoler; tabel 3).

  - PAH_FORBINDELSER – 30 m (PAH; tabel 3).

  - PESTICIDER – 500 m (pesticider; tabel 2).

  - PFAS – 500 m (per- og polyfluorerede forbindelser; IKKE NOGEN TABEL SOM KILDE).

  - UORGANISKE_FORBINDELSER – 150 m (metaller og uorganika; tabel 3).

  - LOSSEPLADS – 100 m (landfill-relaterede kilder).

- Stoffer der ikke matcher nogen kategori lander i ANDRE og får default 500 m (efter manuel opfølgning).

- Output: step5_compound_detailed_combinations.csv med alle kvalificerende kombinationer efter override

# Endelige resultater

I alt 69.627 lokalitet-GVFK kombinationer blev modtaget fra Trin 4, svarende til 35.728 unikke V1/V2 lokaliteter. Af disse blev 18.862 lokaliteter (52,8 %) kvalificeret til videre behandling, idet de indeholdt enten stofdata eller lossepladsrelaterede nøgleord i branche- eller aktivitetsbeskrivelserne. De resterende 16.866 lokaliteter (47,2 %) blev parkeret som ikke-kvalificerede, da de manglede relevante oplysninger.

Generel risikovurdering (Trin 5a):

I den generelle risikovurdering blev der identificeret 4.156 lokaliteter inden for en afstand på 500 meter til nærmeste vandløb med grundvandskontakt, svarende til 22,0 % af de kvalificerede lokaliteter. Disse lokaliteter påvirker i alt 323 unikke GVFK'er.

Stofspecifik risikovurdering (Trin 5b):

Den stofspecifikke vurdering, som anvender variable afstandstærskler baseret på litteratur (30-500 m afhængig af stofkategori), resulterede i 1.743 højrisiko-lokaliteter (9,2 % af de kvalificerede). Disse lokaliteter skaber i alt 4.513 site-GVFK-stof kombinationer og påvirker 240 unikke GVFK'er.

GVFK-filtreringskaskade:

Gennem workflowet sker der en gradvis indsnævring af berørte GVFK'er:

- Trin 2: 593 GVFK'er med vandløbskontakt (29,0 % af 2.043 GVFK'er i Danmark)

- Trin 3: 432 GVFK'er med V1/V2-lokaliteter (21,1 %)

- Trin 5a (generel): 323 GVFK'er med lokaliteter ≤500 m (15,8 %)

- Trin 5b (stofspecifik): 240 GVFK'er i endelig risiko (11,7 %)

# Tilstandsvurdering

Status: Fremtidigt arbejde - planlagt som næste projektfase efter finalisering af risikovurderingsmetodikken.

## Planlagt Metodisk Tilgang

Tilstandsvurderingen vil bygge videre på de 2.013 højrisiko-lokaliteter identificeret gennem stofspecifik risikovurdering og omfatte:

### Kvantitativ Fluxberegning

- Beregning af forureningsflux fra de 2.013 højrisiko-lokaliteter identificeret i risikovurderingen

- Anvendelse af infiltrationsdata fra DK-modellen: Flux = Areal × Koncentration × Infiltration

- Transport af flux langs strømlinjer til relevante kontaktstrækninger inden for de 232 påvirkede GVFK

### Koncentrationsvurdering i Vandløb

- Beregning af blandingskoncentration: C_mix = Forureningsflux / Vandføring

- Sammenligning med miljøkvalitetskrav (MKK) for specifike stoffer

- Identifikation af overskridelser på stofniveau

### Prioritering og Kvantificering

- Kategorisering af overskridelser efter alvorlighedsgrad

- Vurdering af mindre overskridelser (1-10 gange MKK)

- Udarbejdelse af prioriterede indsatslister

## Samarbejde med GEUS

Tilstandsvurderingen kræver tæt samarbejde med GEUS vedrørende: - Kontaktzoner og strømningsveje fra DK-modellen - Vandløbsstrækninger og vandføringsdata - Automatiserede udtræk til landsdækkende anvendelse

# Samlet Overblik

# Konklusion