# APPENDIX I: RISIKOVURDERING OG TILSTANDSVURERING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTERS PÅVIRKNING AF OVERFLADEVAND

Projekt: Beslutningstræ for grundvandsforekomsters påvirkning af overfladevand

Forfatter: Oliver B. Lund

Dato: 6. Oktober 2025

Institution: DTU Sustain i samarbejde med GEUS, SGAV og Miljøstyrelsen

# 1. INTRODUKTION & SETUP

## 1.1 Projektoverblik

Dette appendix dokumenterer den tekniske implementation af et automatiseret beslutningstræ til risikovurdering og tilstandsvurdering af forureningslokaliteter i grundvandsforekomster og deres potentielle påvirkning af overfladevand. Appendixet er målrettet tekniske læsere, udviklere og fagfolk der ønsker at forstå, reproducere eller videreudvikle workflowet.

Metoden anvender en systematisk fem-trins tilgang til risikovurdering efterfulgt af en kvantitativ tilstandsvurdering, baseret på principper fra Miljøstyrelsens vejledning for screening af jordforurening mod overfladevand.

## 1.2 Tekniske Krav

Python Environment:

- Python 3.8+

Nøglebiblioteker:

- geopandas ≥0.10.0 (spatial data manipulation)

- pandas ≥1.3.0 (data processing)

- shapely ≥1.8.0 (geometric operations)

- numpy (numerical operations)

Koordinatsystem: - Alle spatiale operationer udføres i EPSG:25832 (UTM Zone 32N, EUREF89) - Afstandsberegninger i meter

Hardware:

- Minimum 8 GB RAM anbefales for processing af landsdækkende datasæt

- Forventet runtime: ~5-10 minutter for komplet workflow

## 1.3 Datakilder

Shapefiler:

- VP4Genbesøg_grundvand_geometri.shp: Grundvandsforekomster (GVFK) fra national registry

- Rivers_gvf_rev20230825_kontakt.shp: Vandløbssegmenter med GVFK-tilknytning og kontaktflag (fra DK-Model, Lars Troldborg, GEUS)

- V1FLADER.shp / V2FLADER.shp: Kortlagte V1/V2-lokaliteter fra DK-jord (Danmarks Miljøportal, udtræk 27-09-2024)

CSV-filer:

- v1_gvfk_forurening.csv / v2_gvfk_forurening.csv: Pre-processerede data med lokalitets-GVFK relationer, forureningsstoffer, branche- og aktivitetsoplysninger. Skabt via V1V2.py script med ArcGIS spatial join + DK-jord data.

Se “Fremgangsmåde til klassifikationer af forurenede grunde.docx” (Luc Taliesin Eisenbrückner, september 2024) for detaljer om CSV-generering. Ny dokumentation samt kode for fremtidige DKjord udtræk er blevet lavet af Oliver B. Lund, da Luc ikke længere arbejde for MST og hans tilgang er lidt outdated. Arbejder på dokumentation og brugervenlig kodebase til dette.

# 2. WORKFLOW OVERBLIK

## 2.1 Risikovurdering (Trin 1-5)

Risikovurderingen identificerer potentielt problematiske lokaliteter gennem systematisk filtrering og afstandsbaseret kategorisering:

- Trin 1 - Baseline: Optælling af alle grundvandsforekomster

- Trin 2 - Kontakt: Filtrering til GVFK med vandløbskontakt

- Trin 3 - Lokaliteter: Identifikation af V1/V2-lokaliteter i GVFK med vandløbskontakt

- Trin 3b - Infiltrationsfilter: Filtrering baseret på grundvandsstrømningsretning

- Trin 4 - Afstande: Beregning af afstand fra lokaliteter til vandløb

- Trin 5 - Kategorisering: To-lags risikovurdering:

  - 5a - Generel: 500 m universal tærskel

  - 5b - Stofspecifik: Variable tærskler 30-500 m baseret på stofmobilitet

## 2.2 Tilstandsvurdering (Trin 6)

Tilstandsvurderingen kvantificerer faktisk påvirkning af vandløb:

Trin 6 - Flux & Koncentration: Beregning af forureningsflux fra højrisiko-lokaliteter, transport til vandløb, blandingskoncentration (Cmix) og sammenligning med miljøkvalitetskrav (MKK)

# 3. DETALJERET TRIN-FOR-TRIN SPECIFIKATION

## TRIN 1: OPTÆLLING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTER

### Input

Fil: VP3Genbesøg_grundvand_geometri.shp

- Kilde: National grundvandsforekomst (GVFK) registry fra Danmark

- Features: 2.043 grundvandsforekomst-polygoner

- CRS: EPSG:25832 (UTM Zone 32N, EUREF89)

- Nøglekolonner:

- Navn (string): Unik identifikator for hver grundvandsforekomst

- geometry (polygon): Spatiale afgrænsninger af GVFK

### Metodologi

Dette trin etablerer en baseline-optælling af alle grundvandsforekomster i Danmark. Formålet er at skabe et referencepunkt for de efterfølgende filtreringstrin, så man kan beregne hvor stor en andel af alle GVFK’er der passerer hvert filter.

Shapefilen indlæses med geopandas.read_file(), som automatisk håndterer koordinatsystem-detektion og geometri-parsing. Der foretages en kolonne-validering for at sikre, at Navn-feltet eksisterer, da dette felt bruges som primær identifikator gennem hele workflowet.

Antallet af unikke grundvandsforekomster beregnes med df['Navn'].nunique(), som returnerer antallet af distinkte ikke-null værdier i Navn-kolonnen.

Der anvendes ingen filtrering eller transformationer på dette trin. Det fulde datasæt bevares i hukommelsen som en GeoDataFrame til brug i efterfølgende trin.

### Output

Kun i hukommelsen (ingen filer skrives til disk)

Trinnet returnerer:

- GeoDataFrame: Komplet datasæt med alle GVFK-geometrier og attributter

- Integer: Antal unikke grundvandsforekomster

Dette output bruges som nævner til procentberegninger i senere filtreringstrin.

## TRIN 2: GRUNDVANDSFOREKOMSTER MED VANDLØBSKONTAKT

### Input

Fil 1: Rivers_gvf_rev20230825_kontakt.shp

- Kilde: DK-Model vandløbsnetværk med GVFK-tilknytning (Lars Troldborg, GEUS, rev. 25-08-2023) - Features: [antal] vandløbssegmenter

- CRS: EPSG:25832

- Nøglekolonner:

- GVForekom (string): GVFK-navn tilknyttet vandløbssegmentet

- Kontakt (integer): Kontaktflag (1 = har kontakt, 0 = ingen kontakt) - kan være fraværende i nyere Grunddata format

- geometry (linestring): Vandløbssegment-geometri

Fil 2: VP3Genbesøg_grundvand_geometri.shp - Samme som Trin 1 (genbruges fra hukommelse eller disk)

### Metodologi

Dette trin identificerer de grundvandsforekomster hvor der forekommer faktisk grundvand-overfladevand interaktion, hvilket er en forudsætning for at forurening kan sprede sig fra grundvandet til vandløb.

Vandløbsfiltrering: Vandløbsdata indlæses med geopandas.read_file(). Kolonnen GVForekom renses for whitespace ved hjælp af .str.strip() og konverteres til strenge for ensartet sammenligning.

Der anvendes to forskellige filtreringslogikker afhængigt af dataformat:

- Legacy format: Hvis kolonnen Kontakt eksisterer, filtres til segmenter hvor Kontakt == 1 OG GVForekom ikke er tom

- Nyere Grunddata format: Hvis Kontakt-kolonnen ikke eksisterer, antages det at tilstedeværelsen af et GVFK-navn i GVForekom i sig selv indikerer kontakt

Ekstraktion af GVFK-navne: Fra de filtrerede vandløbssegmenter ekstraheres unikke GVFK-navne med .unique(). None-værdier og ikke-string typer fjernes via list comprehension for at sikre kun gyldige GVFK-identifikatorer bevares.

Geometri-kobling: GVFK-geometrier fra Trin 1 filtreres til kun dem hvis Navn findes i listen af GVFK’er med vandløbskontakt. Dette udføres med df[df['column'].isin(list)], som er en effektiv pandas-operation for membership testing.

Note: Der kan observeres en mindre diskrepans mellem antallet af unikke GVFK-navne fra vandløbsdata og antallet af geometrier i output. Dette skyldes at enkelte GVFK-navne fra vandløbsdata ikke findes i VP4-geometrifilen (potentielt navneforskel eller versionforskelle mellem datasættene).

### Output

Fil: step2_river_gvfk.shp

- Features: [antal] GVFK-polygoner med vandløbskontakt

- CRS: EPSG:25832

- Kolonner: Alle kolonner fra input VP3-filen bevares - Formål: Geografisk subset af GVFK’er til brug i Trin 3

I hukommelsen:

- Liste: GVFK-navne med vandløbskontakt

- Integer: Antal unikke GVFK med kontakt - GeoDataFrame: GVFK-geometrier med vandløbskontakt

Dette subset repræsenterer de grundvandsforekomster hvor forurening potentielt kan sprede sig til overfladevand gennem dokumenteret grundvand-vandløb interaktion.

## TRIN 3: V1/V2-LOKALITETER I GVFK MED VANDLØBSKONTAKT

### Input

CSV-filer:

Fil 1: v1_gvfk_forurening.csv

- Kilde: Pre-processeret via V1V2.py med ArcGIS spatial join + DK-jord data - Rækker: [antal] rækker med V1-lokalitetsdata

Nøglekolonner:

- Lokalitetsnr (string): Lokalitetsidentifikator

- Navn (string): GVFK-navn fra ArcGIS spatial join

- Lokalitetensstoffer (string): Forureningsstof (ét stof per række)

- Lokalitetensbranche (string): Branche-information (semikolon-separeret liste)

- Lokalitetensaktivitet (string): Aktivitetstype (semikolon-separeret liste) - Andre metadata-kolonner (status, region, kommune, etc.)

Fil 2: v2_gvfk_forurening.csv - Samme struktur som V1 - Rækker: [antal] rækker med V2-lokalitetsdata

Note om input datastruktur: Samme lokalitet kan forekomme flere gange i CSV’en - én række per unikt stof i Lokalitetensstoffer. Branche og aktivitet er lagret som semikolon-separerede lister for at undgå yderligere rækkeeksplosion.

Shapefiler:

Fil 3: V1FLADER.shp

Kilde: DK-jord udtræk, Danmarks Miljøportal

- Features: [antal] polygoner

- CRS: EPSG:25832

Nøglekolonner:

- Lokalitet_ (eller Lokalitets/Lokalitetsnr/LokNr): Lokalitetsidentifikator

- geometry (polygon/multipolygon): Lokalitetens geografiske udstrækning

Fil 4: V2FLADER.shp - Samme struktur som V1FLADER.shp

- Features: [antal] polygoner

Fra Trin 2: Liste med GVFK-navne der har vandløbskontakt

### Metodologi

Dette trin identificerer forurenede lokaliteter i grundvandsforekomster med vandløbskontakt og bevarer én-til-mange lokalitet-GVFK relationer. En enkelt lokalitet kan overlappe flere GVFK’er, hvilket kræver separate afstandsberegninger i Trin 4.

Eksempel på én-til-mange relation: Lokalitet “12345” overlapper to GVFK-polygoner (“GVFK_A” og “GVFK_B”), hvilket resulterer i to kombinationer: (12345, GVFK_A) og (12345, GVFK_B). Hver kombination skal have sin egen afstand beregnet i Trin 4.

#### 1. Indlæsning og Initial Filtrering

CSV-data indlæses med pandas.read_csv(). Der foretages en kvalificerings-filtrering baseret på tilstedeværelse af forureningsdata:

Kvalificeringskriterier (OR-logik): En lokalitet kvalificerer hvis den har:

- Stofdata: Lokalitetensstoffer er ikke-tom (efter .notna() og .str.strip()) - ELLER Branchedata: Lokalitetensbranche er ikke-tom

Dette sikrer at både lokaliteter med dokumenterede forureningsstoffer OG lokaliteter med potentielt forurenende aktiviteter (uden registrerede stoffer) inkluderes.

Kvalificerede lokaliteter kategoriseres i tre grupper:

- Kun stofdata (har stoffer, ingen branche)

- Kun branchedata (har branche, ingen stoffer)

- Begge dele (har både stoffer og branche)

Lokaliteter uden hverken stof- eller branchedata filtreres fra.

#### 2. Geometri-Processering med Caching

Shapefiler indlæses og dissolves for at håndtere multipart-polygoner (en lokalitet kan bestå af flere separate geografiske områder).

Dissolve-operation:

dissolved = gdf.dissolve(by=locality_col, as_index=False)

Dette aggregerer alle polygoner med samme lokalitetsnummer til én multipart-feature.

#### 3. Filtrering til Vandløbskontakt-GVFK

CSV-data filtreres til kun kombinationer hvor Navn-kolonnen (GVFK-identifikator) findes i listen fra Trin 2:

filtered = csv_data[csv_data['Navn'].isin(rivers_gvfk_set)]

Dette sikrer at kun lokaliteter i GVFK’er med vandløbskontakt bevares.

#### 4. Aggregering af Lokalitet-GVFK Kombinationer

For at håndtere den oprindelige CSV-struktur (hvor samme lokalitet-GVFK kombination kan forekomme flere gange på grund af forskellige stoffer på separate rækker), aggregeres data:

grouped = df.groupby(['Lokalitet_', 'Navn']).agg({
    'Lokalitetensstoffer': lambda x: '; '.join(x.dropna().astype(str).unique()),
    # Andre kolonner: 'first'
})

Dette samler alle stoffer for en given lokalitet-GVFK kombination til én semikolon-separeret streng (konsistent med branche og aktivitet formatering), mens andre attributter bevarer den første værdi. Efter denne operation har hver lokalitet-GVFK kombination præcis én række.

Dette trin er muligvis ikke nødvendigt og skal justeres i fremtiden. Dette er grundet ” Ny dokumentation samt kode for fremtidige DKjord udtræk er blevet lavet af Oliver B. Lund, da Luc ikke længere arbejde for MST og hans tilgang er lidt outdated. Arbejder på dokumentation og brugervenlig kodebase til dette.”

#### 5. Join med Geometrier

Aggregerede CSV-data joins med dissolved geometrier:

result = geometries.merge(csv_aggregated,
                         left_on=locality_col_shp,
                         right_on='Lokalitet_',
                         how='inner')

Inner join sikrer at kun lokaliteter med både attributdata OG geometri bevares.

#### 6. Kombinering og Deduplikering af V1 og V2

V1 og V2 datasæt kombineres med pd.concat(). Dubletter identificeres som lokalitet-GVFK kombinationer der findes i både V1 og V2.

Deduplikerings-logik:

For hver unik (Lokalitet, GVFK) kombination:

- Hvis kun i V1: Bevar som “V1”, ingen ændringer

- Hvis kun i V2: Bevar som “V2”, ingen ændringer

- Hvis i både V1 og V2:

- Aggreger alle stoffer fra begge registreringer (fjern dubletter) - Marker Lokalitete-kolonne som “V1 og V2”

- Bevar geometri og øvrige attributter fra den ene registrering

### Output

Fil 1: step3_v1v2_sites.shp

- Features: [antal] lokalitet-GVFK kombinationer med geometri

- CRS: EPSG:25832

Nøglekolonner:

- Lokalitet_ (string): Lokalitetsidentifikator

- Navn (string): GVFK-navn

- Lokalitetensstoffer (string): Aggregerede forureningsstoffer (semikolon-separeret liste)

- Lokalitete (string): Klassifikation (“V1”, “V2”, eller “V1 og V2”)

- geometry (polygon/multipolygon): Lokalitetens geometri - Alle metadata-kolonner fra CSV-input

Formål: Input til Trin 4 afstandsberegning

Fil 2: step3_gvfk_with_v1v2.shp

- Features: [antal] GVFK-polygoner

- CRS: EPSG:25832

Indhold: Subset af GVFK’er der indeholder mindst én V1/V2-lokalitet

Formål: Geografisk visualisering af berørte GVFK’er

I hukommelsen:

- Set: GVFK-navne med V1/V2-lokaliteter

- GeoDataFrame: Kombinerede V1/V2-data til Trin 4

Dataflow til Trin 3b: Output fra dette trin sendes videre til Trin 3b for infiltrationsfiltrering baseret på grundvandsstrømningsretning.

### TRIN 3B: INFILTRATIONSFILTER

#### Input

Fra Trin 3: step3_v1v2_sites.shp (GeoDataFrame i hukommelse)

Features: [antal] lokalitet-GVFK kombinationer

Nøglekolonner:

- Lokalitet_ (string): Lokalitetsidentifikator

- Navn (string): GVFK-navn

- geometry (polygon/multipolygon): Lokalitetens geometri

Eksternt data:

GVFK Layer Mapping: Kobling mellem GVFK og DK-model lag

Kolonner:

- GVForekom (string): GVFK-navn

- dkmlag (string): DK-modellag identifikator (semikolon-separeret liste)

- dknr (string): DK-model region (f.eks. “dk16” eller “dk7”)

GVD Raster Data: Grundvandsdynamik infiltrationsraster

- Format: GeoTIFF filer for hvert DK-modellag

- Navnekonvention: {dk16|dk7}_gvd_{lag}.tif (f.eks. dk16_gvd_ks1.tif)

Værdier:

- Positive værdier (≥0): Downward flow (infiltration)

- Negative værdier (<0): Upward flow (discharge)

- NoData: Ingen infiltrationsdata tilgængelig

#### Metodologi

Dette trin filtrerer lokaliteter baseret på grundvandsstrømningsretning. Lokaliteter i discharge-zoner (upward flow) kan ikke transportere forurening til vandløb og fjernes fra videre analyse.

Rationale: Kun lokaliteter med downward flow (infiltration) udgør en risiko for transport af forurening til vandløb gennem grundvandssystemet.

##### 1. GVFK-til-Modellag Kobling

For hver lokalitet-GVFK kombination kobles GVFK-navnet med DK-modellag information:

enriched = df.merge(layer_mapping, left_on='GVFK', right_on='GVForekom', how='left')

Model region: Kolonnen dknr identificerer om GVFK tilhører DK16 (hovedmodel) eller DK7 (regionale modeller). Default: "dk16".

##### 2. Raster Sampling Strategi

For hver lokalitet-GVFK kombination og hvert DK-modellag samples infiltrationsdata.

Filnavnskonstruktion:

raster_file = f"{region_prefix}_gvd_{layer}.tif"
# Eksempel: "dk16_gvd_ks1.tif"

To-trins sampling (polygon-first med centroid fallback):

Trin 1 - Polygon sampling (foretrukket):

masked_data, _ = rasterio.mask.mask(src, geometry, crop=True, all_touched=False)
valid_pixels = masked_data[(masked_data != nodata) & (~np.isnan(masked_data))]

Dette udtrækker ALLE pixels der overlapper lokalitetens polygon-geometri. Fordele: - Repræsentativt sample af hele lokalitetsområdet - Robust for større lokaliteter - Fanger spatial variabilitet i infiltration

Trin 2 - Centroid sampling (fallback): Hvis polygon sampling fejler eller returnerer 0 pixels, samples ved lokalitetens centroid:

centroid_value = src.sample([(centroid.x, centroid.y)])

Anvendes for: - Meget små lokaliteter uden pixels - Edge cases ved raster-grænser - Geometri-fejl

##### 3. Multi-Layer Aggregering

Hvis en GVFK er tilknyttet flere DK-modellag (f.eks. ["ks1", "ks2", "ks3"]), samples alle lag og alle pixels aggregeres:

all_pixel_values = []
for layer in layers:
    pixel_values = sample_raster(layer, geometry, centroid)
    if pixel_values:
        all_pixel_values.extend(pixel_values)

Dette sikrer at alle relevante grundvandslag indgår i flow direction vurderingen.

##### 4. Majority Voting for Flow Direction

Flow direction bestemmes via majority voting på alle aggregerede pixels:

binary_values = [1 if pixel_value >= 0 else 0 for pixel_value in all_pixel_values]
majority_vote = sum(binary_values) / len(binary_values)

if majority_vote > 0.5:
    flow_direction = "downward"
else:
    flow_direction = "upward"

Klassifikation:

- Downward: >50% af pixels har værdi ≥0 (infiltration)

- Upward: ≤50% af pixels har værdi ≥0 (discharge)

- No_data: Ingen gyldige pixels kunne samples

Grænsetilfælde: Lokaliteter med ~50% positive pixels klassificeres som “upward” (konservativ tilgang).

##### 5. Diagnostisk Analyse

Under processering trackes følgende statistikker:

Per site-GVFK kombination:

- Antal pixels sampled

- Majority vote procent (andel positive pixels)

- Flow direction klassifikation

Aggregerede statistikker:

- Gennemsnitligt og median antal pixels per kombination

- Distribution af majority votes

- Grænsetilfælde (45-55% positive pixels)

- Sites med få pixels (≤5, ≤10)

Per-site analyse: For lokaliteter i multiple GVFK’er aggregeres total pixel count på tværs af alle GVFK-affilieringer for at vurdere samlet datasikkerhed.

##### 6. Filtrering

Baseret på flow direction klassifikation filtreres kombinationer:

BEVARES (sendes til Trin 4):

filtered = df[(df['Flow_Direction'] == 'downward') |
              (df['Flow_Direction'] == 'no_data')]

- Downward flow: Kan transportere forurening til vandløb

- No_data: Konservativ tilgang - bevar ved manglende data

FJERNES:

removed = df[df['Flow_Direction'] == 'upward']

- Upward flow: Discharge-zoner kan ikke transportere forurening til vandløb

Fjernede kombinationer gemmes i audit-fil for sporbarhed.

##### 7. Håndtering af Manglende Data

Følgende situationer resulterer i flow_direction = "no_data":

- GVFK mangler DK-modellag mapping

- Ingen raster-filer findes for de angivne lag

- Polygon og centroid sampling begge fejler

- Geometri er invalid eller tom

Disse kombinationer bevares (konservativ tilgang).

#### Output

Fil 1: step3b_filtered_sites.shp - Features: [antal] lokalitet-GVFK kombinationer med downward flow eller no_data - CRS: EPSG:25832 - Kolonner: Samme som input fra Trin 3 (uden Flow_Direction kolonne) - Formål: Filtreret input til Trin 4 afstandsberegning

Fil 2: step3b_removed_upward_flow.csv - Rækker: [antal] fjernede lokalitet-GVFK kombinationer - Kolonner: Lokalitet_, Navn - Formål: Audit trail for fjernede discharge-zone lokaliteter

Performance fordel: Ved at filtrere FØR Trin 4 undgås unødvendige afstandsberegninger for lokaliteter der alligevel ville blive filtreret fra senere. Dette reducerer computational overhead betydeligt.

## TRIN 4: AFSTANDSBEREGNING TIL VANDLØB

### Input

Fra Trin 3b: step3b_filtered_sites.shp (GeoDataFrame i hukommelse)

- Features: [antal] lokalitet-GVFK kombinationer (efter infiltrationsfiltrering)

Nøglekolonner:

- Lokalitet_ (string): Lokalitetsidentifikator

- Navn (string): GVFK-navn for denne kombination

- geometry (polygon/multipolygon): Lokalitetens geometri

- Alle metadata-kolonner fra Trin 3

Fra Datagrundlag: Rivers_gvf_rev20230825_kontakt.shp

Samme fil som i Trin 2 - Genindlæses for at få vandløbssegmenter med kontaktinformation

### Metodologi

Dette trin beregner minimumsafstanden fra hver lokalitet-GVFK kombination til vandløbssegmenter med grundvandskontakt inden for samme GVFK. Alle kombinationer bevares - der reduceres ikke til minimumsafstand per lokalitet, da forskellige GVFK’er har forskellige vandløbsnetværk.

Kritisk koncept: Én lokalitet kan have forskellige afstande til vandløb i forskellige GVFK’er. Eksempel:

- Lokalitet “12345” i GVFK_A: 50m til nærmeste vandløb i GVFK_A

- Lokalitet “12345” i GVFK_B: 300m til nærmeste vandløb i GVFK_B

Begge afstande bevares, da de repræsenterer forskellige forureningsrisici.

#### 1. Indlæsning og Filterering af Vandløbsdata

Vandløbsdata indlæses med geopandas.read_file() og filtreres til segmenter med GVFK-kontakt (samme logik som Trin 2):

if 'Kontakt' in rivers.columns:
    rivers_contact = rivers[(rivers['Kontakt'] == 1) & (rivers['GVForekom'] != "")]
else:
    rivers_contact = rivers[rivers['GVForekom'] != ""]

CRS-validering: Hvis vandløbsdata har et andet koordinatsystem end lokalitetsdata, transformeres med .to_crs() for at sikre korrekte afstandsberegninger.

#### 2. Iteration gennem Lokalitet-GVFK Kombinationer

For hver af de [antal] kombinationer fra Trin 3 udføres følgende:

for idx, row in tqdm(v1v2_combined.iterrows(), total=len(v1v2_combined)):
    lokalitet_id = row['Lokalitet_']
    gvfk_name = row['Navn']
    site_geom = row.geometry

Progress visualiseres med tqdm progress bar.

#### 3. Matching af Vandløbssegmenter

For hver kombination identificeres alle vandløbssegmenter i det specifikke GVFK:

matching_rivers = rivers_contact[rivers_contact['GVForekom'] == gvfk_name]

Denne filtrering sikrer at: - Kun vandløb i samme GVFK inkluderes - Afstanden beregnes til relevante vandløbssegmenter for forureningsspredning

Metadata om matchende segmenter gemmes:

- Antal matchende segmenter

- FID (Feature ID) for alle matchende segmenter (semikolon-separeret)

- OV_ID (overfladevand-ID) hvis tilgængelig (semikolon-separeret)

#### 4. Afstandsberegning

Hvis der findes matchende vandløbssegmenter, beregnes minimum euklidisk afstand:

min_distance = float('inf')
for river_idx, river in matching_rivers.iterrows():
    distance = site_geom.distance(river.geometry)
    if distance < min_distance:
        min_distance = distance
        nearest_river_idx = river_idx

Geometrisk operation: - geometry.distance() beregner minimum euklidisk afstand mellem to geometrier - For polygon-til-linestring: afstand fra polygonens kant til nærmeste punkt på linjen - Hvis polygon overlapper eller berører vandløb: afstand = 0,0 m - Enhed: meter (da CRS er EPSG:25832)

For den nærmeste vandløbsstræknings metadata gemmes: - FID (Feature ID) - OV_ID (overfladevand identifikator) - OV_navn (vandløbsnavn)

#### 5. Metadata-Bevarelse

Alle relevante kolonner fra Trin 3 bevares i output: - Lokalitetensbranche - Lokalitetensaktivitet - Lokalitetensstoffer - Lokalitetsnavn - Lokalitetetsforureningsstatus - Regionsnavn - Kommunenavn

Dette sikrer at Trin 5 har adgang til al nødvendig information for stofspecifik risikovurdering.

#### 6. Minimum-Afstand Identifikation

Efter alle afstande er beregnet, bevarer vi hver lokalitet–GVFK kombination med dens egen `Distance_to_River_m`. Denne kolonne (per kombination) er den, der bruges i Step 5’s risikovurdering. I samme arbejdsskridt beregner vi kun som støtte den laveste afstand pr. lokalitet (`Min_Distance_m`) og markerer hvilke kombinationer der matcher den (`Is_Min_Distance`), men de to hjælpekolonner indgår ikke i senere beregninger.

site_min_distances = (

valid_results.groupby("Lokalitet_ID")["Distance_to_River_m"].min().reset_index()

)

site_min_distances.columns = ["Lokalitet_ID", "Min_Distance_m"]

results_df = results_df.merge(site_min_distances, on="Lokalitet_ID", how="left")

results_df["Is_Min_Distance"] = (

results_df["Distance_to_River_m"] == results_df["Min_Distance_m"]

) & results_df["Distance_to_River_m"].notna()

Dette tilføjer

- `Min_Distance_m`: Den korteste afstand for lokaliteten (samme værdi på alle rækker med samme `Lokalitet_ID`)

- `Is_Min_Distance`: Boolean-flag der viser, om den enkelte lokalitet–GVFK kombination deler lokalitetens minimum-afstand

Formål: Tillader senere analyser at fokusere på “worst case” (korteste afstand), men bevarer alle kombinationer til stofspecifik vurdering.

#### 7. Håndtering af Manglende Matches

Hvis en lokalitet-GVFK kombination ikke har nogen matchende vandløbssegmenter:

- Distance_to_River_m sættes til None/NaN

- Has_Matching_Rivers sættes til False

Kombinationen bevares i output for sporbarhed. Disse kombinationer filtreres typisk fra i senere trin.

### Output

Fil: step4_final_distances_for_risk_assessment.csv

- Rækker: [antal] lokalitet-GVFK kombinationer med gyldige afstande

Kolonner:

- Lokalitet_ID (string): Lokalitetsidentifikator

- GVFK (string): GVFK-navn

- Site_Type (string): “V1”, “V2”, eller “V1 og V2”

- Distance_to_River_m (float): Afstand i meter til nærmeste vandløb i dette GVFK - Min_Distance_m (float): Minimum afstand for denne lokalitet på tværs af alle GVFK’er

- Is_Min_Distance (boolean): Om dette er lokalitetens minimum-afstand

- Nearest_River_FID (integer): Feature ID for nærmeste vandløbssegment

- Nearest_River_ov_id (string): Overfladevand-ID for nærmeste vandløb

- Nearest_River_ov_navn (string): Navn på nærmeste vandløb

- River_Segment_Count (integer): Antal vandløbssegmenter i dette GVFK

- River_Segment_FIDs (string): Semikolon-separeret liste af alle segment FID’er

- River_Segment_ov_ids (string): Semikolon-separeret liste af alle segment OV_ID’er

- Alle metadata-kolonner fra Trin 3 (stoffer, branche, aktivitet, status, region, kommune)

Formål: Kritisk input til Trin 5 risikovurdering

Sekundært output (kun visualisering): Koden opretter også en interaktiv HTML-kort visualisering med sampled data (max 1000 lokaliteter for performance), men dette er ikke del af den kritiske workflow.

Dataflow til Trin 5: Alle lokalitet-GVFK kombinationer med gyldige afstande sendes videre til Trin 5, hvor afstandstærskler anvendes for kategorisering.

## TRIN 5: TÆRSKEL-VURDERING OG KATEGORISERING

#### Input

Fra Trin 4: step4_final_distances_for_risk_assessment.csv

Rækker: [antal] lokalitet-GVFK kombinationer med afstandsdata

Nøglekolonner:

- Lokalitet_ID (string): Lokalitetsidentifikator

- GVFK (string): GVFK-navn

- Distance_to_River_m (float): Afstand til vandløb i meter

- Lokalitetensstoffer (string): Semikolon-separeret liste af forureningsstoffer

- Lokalitetensbranche (string): Semikolon-separeret liste af brancher

- Lokalitetensaktivitet (string): Semikolon-separeret liste af aktiviteter

- Øvrige metadata-kolonner fra tidligere trin

#### Metodologi

Dette trin anvender en to-lags risikovurdering: en konservativ generel vurdering (5a) efterfulgt af en stofspecifik vurdering med losseplads-override logik (5b). Trinnet identificerer højrisiko-lokaliteter der kræver nærmere undersøgelse eller indsats.

##### Præ-processing: Datakvalificering

Før risikovurdering separeres kombinationer i to grupper:

Gruppe 1 - Kvalificerende kombinationer: Kombinationer med ENTEN:

- Ikke-tom Lokalitetensstoffer (dokumenterede forureningsstoffer)

- ELLER losseplads-keywords i Lokalitetensbranche eller Lokalitetensaktivitet (keywords: “losseplads”, “affald”, “deponi”, “fyld”, “skraldeplads”)

Gruppe 2 - Parkerede kombinationer: Kombinationer UDEN:

- Stofdata OG uden losseplads-keywords i branche/aktivitet

Parkerede kombinationer gemmes i step5_unknown_substance_sites.csv til manuel opfølgning, men indgår ikke i risikovurderingen.

#### TRIN 5A: GENEREL RISIKOVURDERING

Konservativ screening med universel afstandstærskel uafhængig af forureningstype.

Filtrering baseret på fast tærskel:

high_risk = df[df['Distance_to_River_m'] <= 500]

Tærskel: 500 meter (konfigurerbar via WORKFLOW_SETTINGS['risk_threshold_m'])

Denne tærskel repræsenterer et konservativt worst-case scenarie hvor alle forureningstyper antages at kunne sprede sig op til 500 meter.

##### Output

Fil 1: step5_high_risk_sites_500m.csv

- Rækker: [antal] lokalitet-GVFK kombinationer inden for 500m

- Kolonner: Alle kolonner fra input bevares

- Formål: Bred screening til identifikation af potentielt problematiske lokaliteter

Fil 2: step5_gvfk_high_risk_500m.shp

- Features: [antal] GVFK-polygoner

- Indhold: Grundvandsforekomster med mindst én lokalitet inden for 500m

- Formål: Geografisk visualisering af berørte GVFK’er

#### TRIN 5B: STOFSPECIFIK RISIKOVURDERING

##### Formål

Litteraturbaseret vurdering med variable afstandstærskler baseret på stofmobilitet og losseplads-karakteristika.

##### Fase 1: Kategorisering og Initial Screening

Stofkategorisering:

For hver lokalitet-GVFK kombination med stofdata parses Lokalitetensstoffer (semikolon-separeret liste) og hvert enkelt stof kategoriseres:

substances = stoffer.split(';')
for substance in substances:
    category, threshold_m = categorize_substance(substance)

11 Litteraturbaserede Kategorier:

Baseret på “Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2” (Miljøprojekt 1565, 2014).

Komplet kategorisering og keyword mapping findes i compound_categories.py (se Appendix H i hovedrapporten):

| Kategori | Tærskel | Repræsentative stoffer |
| --- | --- | --- |
| PAH_FORBINDELSER | 30m | Benzo[a]pyren, naftalen, fluoranthen |
| BTXER | 50m | Benzen*, toluen, xylen, olieprodukter |
| PHENOLER | 100m | Phenol, klorofenol |
| ANDRE_AROMATISKE | 150m | Chlorbenzen, dichlorbenzen |
| UORGANISKE_FORBINDELSER | 150m | Arsen, bly, cadmium, nitrat |
| KLOREREDE_PHENOLER | 200m | Dichlorophenol, klorofenol |
| POLARE_FORBINDELSER | 300m | MTBE, acetone, phthalater |
| KLOREDE_KULBRINTER | 500m | TCE, PCE, chloroform |
| PESTICIDER | 500m | MCPP, atrazin, glyphosat |
| PFAS | 500m | PFOS, PFOA, PFHxS |
| LOSSEPLADS | 100m | Perkolat, methan, deponigas |
| ANDRE | 500m | Ukendte eller ukategoriserede stoffer |

* Benzen har stofspecifik override til 200m (selvom det tilhører BTXER-kategorien med 50m)

Keyword Matching:

Kategorisering sker via normaliseret keyword matching (case-insensitive, accent-stripped):

def categorize_substance(substance_text):
    normalized = normalize(substance_text)  # lowercase + remove accents
    for category, data in COMPOUND_CATEGORIES.items():
        for keyword in data['keywords']:
            if keyword in normalized:
                return category, data['distance_m']
    return "ANDRE", 500

Losseplads-flagging:

Under kategorisering identificeres lokaliteter med losseplads-karakteristika:

landfill_keywords = ['losseplads', 'affald', 'depon', 'fyldplads', 'skraldeplads']
is_landfill = any(keyword in branch.lower() or keyword in activity.lower() for keyword in landfill_keywords)

Branche-baseret kategorisering:

Lokaliteter UDEN stofdata men MED branche/aktivitet kategoriseres via branch/activity keywords:

- Hvis losseplads-keywords matches → LOSSEPLADS kategori (100m) - Ellers → ANDRE kategori (500m default)

Screening:

For hvert stof/lokalitet-GVFK kombination evalueres:

if is_landfill_site and category in LANDFILL_THRESHOLDS:
    effective_threshold = LANDFILL_THRESHOLDS[category]  # Phase 2 will apply
else:
    effective_threshold = category_threshold

if distance <= effective_threshold:
    # Kombination kvalificerer til videre analyse
    high_risk_combinations.append({
        'Lokalitet_ID': lokalitet_id,
        'GVFK': gvfk,
        'Distance_to_River_m': distance,
        'Qualifying_Substance': substance,
        'Qualifying_Category': category,
        'Category_Threshold_m': category_threshold,
        ...
    })

Vigtigt: For losseplads-sites anvendes midlertidigt max(category_threshold, landfill_threshold) i screening-fasen for ikke at frasortere kombinationer der kun kvalificerer ved lossepladstærsklen.

##### Fase 2: Losseplads-Override (Post-Processering)

Baseret på “Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand” (Bjerg et al., 2014, Tabel 7.1).

For kombinationer der passerede Fase 1 OG har losseplads-karakteristika, anvendes nu losseplads-specifikke tærskler:

Losseplads-specifikke tærskler:

| Kategori | Normal tærskel | Losseplads tærskel | Effekt |
| --- | --- | --- | --- |
| BTXER | 50m | 70m | Lempligere |
| KLOREDE_KULBRINTER | 500m | 100m |  |
| ANDRE_AROMATISKE | 150m | 100m | Strengere |
| PHENOLER | 100m | 35m | Strengere |
| PESTICIDER | 500m | 180m | Strengere |
| UORGANISKE_FORBINDELSER | 150m | 50m | Strengere |

Override logik:

for row in qualified_combinations:
    if row['Qualifying_Category'] == 'LOSSEPLADS':
        continue  # Allerede losseplads-klassificeret

    if is_landfill_site and category in LANDFILL_THRESHOLDS:
        landfill_threshold = LANDFILL_THRESHOLDS[category]

        if distance <= landfill_threshold:
            # Reklassificér til LOSSEPLADS
            row['Original_Category'] = category
            row['Qualifying_Category'] = 'LOSSEPLADS'
            row['Losseplads_Subcategory'] = f"LOSSEPLADS_{category}"
            row['Category_Threshold_m'] = landfill_threshold
            row['Qualifying_Substance'] = f"Landfill Override: {category}"
            row['Landfill_Override_Applied'] = True
        else:
            # Diskvalificér - for langt væk for losseplads-tærskel
            mark_for_removal(row)

Eksempel:

- Lokalitet med Phenol (100m tærskel) + losseplads-flag ved 80m afstand:

  - Fase 1: Passerer med effective_threshold = max(100m, 35m) = 100m

  - Fase 2: 80m > 35m losseplads-tærskel → FJERNES

- Lokalitet med BTXER (50m) + losseplads-flag ved 60m afstand:

  - Fase 1: Passerer med effective_threshold = max(50m, 70m) = 70m

  - Fase 2: 60m ≤ 70m losseplads-tærskel → BEVARES, reklassificeres til LOSSEPLADS_BTXER

##### Output

Fil: step5b_compound_detailed_combinations.csv

- Rækker: [antal] site-GVFK-substance kombinationer

Kolonner:

Alle basis-kolonner fra Trin 4, samt:

- Qualifying_Substance (string): Det stof der gjorde at kombinationen kvalificerede

- Qualifying_Category (string): Stofkategori (eller “LOSSEPLADS” hvis reklassificeret)

- Category_Threshold_m (float): Anvendt tærskel

- Losseplads_Subcategory (string): Original kategori hvis losseplads-override anvendt

- Original_Category (string): Kategori før override

- Landfill_Override_Applied (boolean): Om losseplads-override blev anvendt

- Within_Threshold (boolean): Om afstand er inden for tærskel

Vigtigt: Denne fil har FLERE rækker end unikke lokalitet-GVFK par fordi: - Én lokalitet kan have flere stoffer → flere rækker per GVFK - Én lokalitet kan være i flere GVFK → kombinationer ganges yderligere

Fil: step5b_compound_gvfk_high_risk.shp

- Features: [antal] GVFK-polygoner

- Indhold: Grundvandsforekomster med mindst én stofspecifik højrisiko-lokalitet

Formål: Geografisk visualisering

#### Samlet Output fra Trin 5

Risikokategorier:

- Generel risiko (5a): Lokaliteter inden for 500m uanset stoftype

- Stofspecifik risiko (5b): Lokaliteter inden for stofspecifikke tærskler (30-500m)

- Parkerede: Lokaliteter uden stof- eller branchedata (manuel opfølgning)

Dataflow til Trin 6: De stofspecifikke højrisiko-lokaliteter fra 5b sendes videre til Trin 6 tilstandsvurdering for kvantitativ flux- og koncentrationsberegning.

### TRIN 6: TILSTANDSVURDERING

#### Input

Fra Trin 5b: step5b_compound_detailed_combinations.csv

- Rækker: [antal] site-GVFK-substance kombinationer

Nøglekolonner:

- Lokalitet_ID, GVFK, Qualifying_Category, Qualifying_Substance, Distance_to_River_m, Nearest_River_FID, Nearest_River_ov_id

Fra Trin 3: Lokalitetsgeometrier med arealer og centroids

GVFK Layer Mapping: DK-modellag tilknytning

- GVForekom (string): GVFK-navn

- dkmlag (string): DK-modellag identifikator (enkeltværdi, f.eks. “kvs_0200”)

- dknr (string): Model region (“dk16”, “dk7”, eller “dk89”)

Vandløbsdata: Rivers_gvf_rev20230825_kontakt.shp - Samme som tidligere trin + segmentlængde

Flow Scenarios: Q-point data med vandføring

- ov_id, Q05, Q10, Q50, Q90, Q95 (flow i m³/s), geometry (point)

GVD Raster Data: Grundvandsdynamik infiltrationsraster

- Navnekonvention: {dk16|dk7}_gvd_{lag}.tif

- Eksempel: dk16_gvd_kvs_0200.tif, dk7_gvd_lag1.tif

- Værdier: Infiltrationshastighed i mm/år

- CRS: EPSG:25832

- Coverage: ~99.7% af GVFK har matchende raster

#### Metodologi

Dette trin kvantificerer den faktiske forureningspåvirkning af vandløb gennem beregning af forureningsflux fra lokaliteter, transport til vandløb, og fortynding i vandløbet (blandingskoncentration Cmix). Resultaterne sammenlignes med miljøkvalitetskrav (MKK) for at identificere hvor påvirkningen overstiger acceptable niveauer.

Overordnet workflow:

1. Infiltrationsberegning fra GVD-raster

2. Koncentrationsopslag (hierarkisk)

3. Fluxberegning per site-scenario

4. Aggregering per vandløbssegment

5. Cmix-beregning for multiple flow-scenarier

6. MKK-sammenligning og exceedance-flagging

##### 1. Infiltrationsberegning

For hver lokalitet-GVFK kombination samples grundvandsinfiltration fra GVD-raster.

Raster Filnavnskonstruktion:

Mapping fra Grunddata til raster-fil:

# Input fra Grunddata: dkmlag="kvs_0200", dknr="dk16"
# Output: "dk16_gvd_kvs_0200.tif"

filename = f"{dknr}_gvd_{dkmlag}.tif"

Fallback til dk16 hvis dk7/dk89-fil ikke findes. I praksis har alle GVFK enkeltværdi i dkmlag (0% har multiple lag i nuværende data).

To-trins Sampling Strategi:

Trin 1 - Polygon Sampling (foretrukket):

with rasterio.open(raster_file) as src:
    masked_data, _ = rasterio.mask.mask(src, [geometry], crop=True, all_touched=False)
    valid_pixels = masked_data[(masked_data != nodata) & (~np.isnan(masked_data))]

Udtrækker ALLE pixels inden for lokalitetens polygon og beregner mean, min, max, pixel count.

Valg af all_touched=False:

Parameteren all_touched=False betyder at kun pixels hvis centrum falder inden for polygonen inkluderes. Komparativ analyse (compare_infiltration_methods.py) viste:

- Pixel counts: Median 1 pixel (vs 2 med all_touched=True), mean 1.63 (vs 3.94)

- Små sites: 96.9% af sites har ≤5 pixels (trigger ofte centroid fallback)

- Kritisk forskel: all_touched=False bevarer ~833 flere sites i analysen

  - Med all_touched=True: 1,391 sites skifter fra downward→upward (fjernes)

  - Med all_touched=False: 558 sites skifter fra upward→downward (bevares)

Rationale: Selvom all_touched=False giver færre pixels per site, undgår det at filtrere sites baseret på edge-pixels med negativ infiltration. Dette er en mere inklusiv tilgang hvor små lokaliteter får en ren centroid-baseret vurdering i stedet for at blive fjernet på grund af tilfældige negative randpixels.

GVD Value Cleaning:

Rå raster-værdier renses:

gvd_cap = 750  # mm/år [REF: Miljøprojekt nr. 1888]

# Zero negative values (upward flux → discharge zones)
cleaned = np.where(valid_pixels < 0, 0, valid_pixels)

# Cap extreme positive values (raster artifacts)
cleaned = np.where(cleaned > gvd_cap, gvd_cap, cleaned)

Trin 2 - Centroid Sampling (fallback):

Hvis polygon sampling returnerer 0 pixels, samples ved lokalitetens centroid:

coords = [(centroid.x, centroid.y)]
centroid_value = src.sample(coords)[0][0]

Anvendes for meget små lokaliteter eller ved raster-grænser.

Output kolonner:

- Infiltration_mm_per_year: Combined værdi (polygon mean hvis tilgængelig, ellers centroid)

- Polygon_Infiltration_mm_per_year: Mean fra polygon-pixels

- Polygon_Infiltration_Min_mm_per_year: Min fra polygon-pixels

- Polygon_Infiltration_Max_mm_per_year: Max fra polygon-pixels

- Polygon_Infiltration_Pixel_Count: Antal pixels sampled

- Centroid_Infiltration_mm_per_year: Værdi fra centroid

Filtrering:

Kombinationer filtreres hvis:

- GVFK mangler DK-modellag mapping (Filter 1)

- Infiltration < 0 mm/år efter cleaning (Filter 2 - discharge zones)

- Infiltration = NaN (Filter 3 - udenfor raster coverage)

Alle filtrerede kombinationer logges i step6_filtering_audit.csv.

##### 2. Koncentrationsopslag

For hver site-kategori-scenario kombination slås standardkoncentration op via hierarkisk system.

Scenario-baseret Tilgang:

Kategorier med flere modelstoffer genererer flere scenarier baseret på de 16 prioriterede modelstoffer:

| Modelstof | Kategori | Koncentration (µg/L) |
| --- | --- | --- |
| Benzen | BTXER | 400 |
| Olie C10–C25 | BTXER | 3000 |
| 1,1,1-Trichlorethan | KLOREDE_KULBRINTER | 100 |
| Trichlorethylen | KLOREDE_KULBRINTER | 42000 |
| Chloroform | KLOREDE_KULBRINTER | 100 |
| Chlorbenzen | ANDRE_AROMATISKE_FORBINDELSER | 100 |
| MTBE | POLARE_FORBINDELSER | 50000 |
| 4-Nonylphenol | POLARE_FORBINDELSER | 9 |
| Phenol | PHENOLER | 1300 |
| 2,6-dichlorphenol | KLOREREDE_PHENOLER | 10000 |
| Mechlorprop | PESTICIDER | 1000 |
| Atrazin | PESTICIDER | 12 |
| Fluoranthen | PAH_FORBINDELSER | 30 |
| Arsen | UORGANISKE_FORBINDELSER | 100 |
| Cyanid | UORGANISKE_FORBINDELSER | 3500 |
| COD | Losseplads (kontekst) | 380000 |

REF: Standard_concentrations – kilde for standardkoncentrationer

Eksempel - BTXER kategori:

- Modelstoffer: [“Benzen”, “Olie C10-C25”]

- Et site med 4 forskellige BTXER-forbindelser (Benzen, Toluen, Ethylbenzen, Xylen) genererer 2 flux-scenarier:

- BTXER__via_Benzen (konc: 400 µg/L)

- BTXER__via_Olie C10-C25 (konc: 3000 µg/L)

Vigtigt: Alle forbindelser i en kategori bruger modelstof-koncentrationerne, IKKE deres eget stofnavn. F.eks. “Ethylbenzen” (ikke et modelstof) vil bruge enten Benzen eller Olie C10-C25 scenarierne.

Hierarkisk Koncentrationsopslag:

For hvert scenario søges koncentration i følgende rækkefølge:

Niveau 1: Aktivitet + Modelstof: Aktivitetsspecifikke koncentrationer (højeste prioritet)

- Eksempel: Tankstationer har højere benzen-koncentrationer end generiske sites

Niveau 2: Losseplads Kontekst: Hvis Qualifying_Category == "LOSSEPLADS", brug losseplads-specifikke koncentrationer

- Prøv først specifikt modelstof, ellers kategori

Niveau 3: Direkte Modelstof: Bruges for de 16 prioriterede modelstoffer - Modelstof-specifikke koncentrationer (f.eks. Benzen = 400 µg/L)

Niveau 4: Kategori-Scenario: Kategori med specifikt modelstof-scenario - Eksempel: BTXER__via_Benzen = 400 µg/L

Niveau 5: Kategori Fallback - For kategorier uden scenarier (LOSSEPLADS, ANDRE, PFAS) - Direkte kategori-koncentration

Gennemgang Eksempel:

Lokalitet med følgende attributter:

- Branche: “Servicestationer”

- Kategori: BTXER

- Modelstof-scenario: Benzen

Hierarki-søgning: 1. Niveau 1: Søg “Servicestationer_Benzen” → MATCH ✓ - Returnerer: 2000 µg/L (tankstation-specifik koncentration) - STOP - ingen videre søgning

Alternativt eksempel (hvis IKKE servicestation):

Lokalitet med: - Branche: Tom/anden aktivitet - Kategori: BTXER - Modelstof-scenario: Benzen

Hierarki-søgning: 1. Niveau 1: Søg “anden_aktivitet_Benzen” → Ikke fundet 2. Niveau 2: Er det losseplads? Nej → Skip 3. Niveau 3: Søg “Benzen” i modelstoffer → MATCH ✓ - Returnerer: 400 µg/L (generisk benzen-koncentration) - STOP

Tredje eksempel (kategori uden modelstof-data):

Lokalitet med: - Kategori: PFAS - Modelstof-scenario: Ingen (PFAS har ikke scenarier)

Hierarki-søgning: 1. Niveau 1: Ingen aktivitet → Skip 2. Niveau 2: Ikke losseplads → Skip 3. Niveau 3: Intet modelstof → Skip 4. Niveau 4: Ingen scenarier for PFAS → Skip 5. Niveau 5: Søg “PFAS” i kategorier → MATCH ✓ - Returnerer: 500 µg/L (kategori-niveau koncentration) - STOP

Fjerde eksempel (detekteret stof er IKKE et modelstof):

Lokalitet med: - Detekteret stof: “Ethylbenzen” (tilhører BTXER, men er IKKE et modelstof) - Kategori: BTXER - Modelstof-scenario: Benzen (kategori-scenarie)

Hierarki-søgning: 1. Niveau 1: Ingen aktivitet → Skip 2. Niveau 2: Ikke losseplads → Skip 3. Niveau 3: Søg “Ethylbenzen” i modelstoffer → Ikke fundet (ikke et af de 16) 4. Niveau 4: Søg “BTXER__via_Benzen” → MATCH ✓ - Returnerer: 400 µg/L (kategori-scenario koncentration) - STOP

Vigtigt: Selv om det detekterede stof er “Ethylbenzen”, bruges Benzen-koncentrationen fordi Ethylbenzen ikke er et prioriteret modelstof. Alle ikke-modelstof forbindelser i BTXER bruger enten Benzen eller Olie C10-C25 scenarier.

Hvis INGEN match findes på noget niveau, raises ValueError med detaljer om missing koncentration.

##### 3. Fluxberegning

Formål: Beregn hvor meget forurening der transporteres fra hver lokalitet til vandløb per år.

Grundlæggende Formel:

Flux (µg/år) = Areal (m²) × Infiltration (m/år) × Koncentration (µg/m³)

Konkret Eksempel:

En lokalitet med følgende parametre: - Areal: 5,000 m² - Infiltration: 200 mm/år = 0.2 m/år - Koncentration: Benzen = 400 µg/L = 400,000 µg/m³

Beregning: 1. Vandvolumen per år: 5,000 m² × 0.2 m/år = 1,000 m³/år 2. Flux: 1,000 m³/år × 400,000 µg/m³ = 400,000,000 µg/år = 0.4 kg/år

Håndtering af Multi-GVFK Sites:

En kritisk detalje er at samme lokalitet kan bidrage til flere vandløbssegmenter. Overvej følgende scenario:

Scenario: Lokalitet “Site_A” overlapper to GVFK’er:

| Lokalitet | GVFK | Nærmeste Vandløb | Afstand |
| --- | --- | --- | --- |
| Site_A | GVFK_Nord | Å_Segment_100 (ov_id: “Å1”) | 150m |
| Site_A | GVFK_Syd | Å_Segment_101 (ov_id: “Å1”) | 80m |

Dette er samme flod (“Å1”) men to forskellige fysiske segmenter (FID 100 og 101). Lokaliteten påvirker begge segmenter, så der skal beregnes to separate flux-værdier.

Gruppering for at undgå dobbelt-tælling:

Koden grupperer på: (Lokalitet_ID, GVFK, Nearest_River_FID, Qualifying_Category)

Dette sikrer at:

- Site_A → GVFK_Nord → Segment_100: Én flux-værdi

- Site_A → GVFK_Syd → Segment_101: Én anden flux-værdi

- Ingen dobbelt-tælling sker

Scenario-generering:

For kategorier med flere modelstoffer (f.eks. BTXER), genereres flere scenarier:

Eksempel: Site_A har BTXER-forurening → genererer 2 flux-rækker:

1. Site_A → Segment_100 → BTXER__via_Benzen (400 µg/L)

2. Site_A → Segment_100 → BTXER__via_Olie_C10-C25 (3000 µg/L)

Hvert scenario repræsenterer et “hvad hvis”-tilfælde for den værst tænkelige koncentration i den kategori.

##### 4. Segmentaggregering

Formål: Summér flux fra alle lokaliteter der påvirker samme vandløbssegment.

Scenario: Tre lokaliteter bidrager til samme vandløbssegment:

| Lokalitet | Segment | Substance | Flux (kg/år) | Afstand (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Site_A | Segment_100 | BTXER__via_Benzen | 0.4 | 150 |
| Site_B | Segment_100 | BTXER__via_Benzen | 0.8 | 220 |
| Site_C | Segment_100 | KLOREDE__via_PCE | 0.15 | 80 |

Aggregering per segment-substance:

Efter aggregering fås to rækker (én per unik substans):

Række 1: Segment_100 + BTXER__via_Benzen - Total Flux: 0.4 + 0.8 = 1.2 kg/år - Bidragende sites: 2 (Site_A, Site_B) - Afstandsinterval: 150m - 220m

**Række 2: Segment_100 + KLOREDE__via_PCE - Total Flux: 0.15 kg/år** - Bidragende sites: 1 (Site_C) - Afstandsinterval: 80m - 80m

Vigtigt: Aggregering sker per substans fordi forskellige stoffer har forskellige MKK-tærskler. En flod kan have acceptable niveauer af Benzen men samtidig overstige tærsklen for PCE.

Output kolonner:

- Total_Flux_ug_per_year: Sum af flux fra alle sites

- Contributing_Site_Count: Antal unikke lokaliteter

- Contributing_Site_IDs: “Site_A, Site_B, Site_C”

- Min_Distance_to_River_m: Korteste afstand

- Max_Distance_to_River_m: Længste afstand

##### 5. Cmix Beregning (Blandingskoncentration)

Formål: Beregn den faktiske koncentration i vandløbet efter fortynding.

Koncept: Forurening fra grundvandet fortyndes i vandløbets flow. Jo højere flow, jo større fortynding.

Formel:

Cmix (µg/L) = Flux (µg/s) / [Flow (m³/s) × 1000]

Konkret Eksempel:

Fra tidligere har vi: - **Segment_100 → BTXER__via_Benzen:** Total flux = 1.2 kg/år

Dette konverteres til µg/s: - 1.2 kg/år = 1,200,000,000 µg/år - 1,200,000,000 µg/år ÷ 31,536,000 s/år = 38.05 µg/s

Nu slås vandføring op for dette segment. Vandføring varierer med årstid og vejr, så der bruges flere scenarier:

| Flow Scenario | Beskrivelse | Flow (m³/s) | Cmix (µg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| Q05 | Høj flow (vinter) | 5.0 | 38.05 / (5.0 × 1000) = 0.0076 |
| Q50 | Median flow | 1.5 | 38.05 / (1.5 × 1000) = 0.0254 |
| Q90 | Lav flow (sommer) | 0.3 | 38.05 / (0.3 × 1000) = 0.127 |
| Q95 | Meget lav flow (tørke) | 0.1 | 38.05 / (0.1 × 1000) = 0.381 |

Observation: Under lav-flow forhold (Q90, Q95) stiger koncentrationen markant.

Flow Data Matching:

Vandføring måles i Q-punkter langs floden, men et vandløbssegment kan være langt fra et Q-punkt. Tre metoder til at matche flow til segmenter:

Metode 1: max_per_ov_id (default) - Brug det højeste flow målt nogen steder på floden (konservativ) - Eksempel: Flod “Å1” har 5 Q-punkter med Q90 flow: [0.5, 0.3, 0.8, 0.4, 0.6] → brug 0.8 m³/s

Metode 2: max_near_segment - Find Q-punkter inden for 100m af segmentet - Brug det højeste flow blandt de nære punkter - Mere repræsentativt for lokale forhold

Metode 3: downstream_per_segment - Find Q-punktet nærmest segmentets nedstrøms-ende - Mest præcis, men kræver at Q-punkter er jævnt fordelt

Output:

For hvert segment genereres 4 Cmix-værdier (én per flow-scenario). Eksempel:

| Segment | Substance | Flow_Scenario | Flow (m³/s) | Cmix (µg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seg_100 | BTXER__via_Benzen | Q05 | 5.0 | 0.0076 |
| Seg_100 | BTXER__via_Benzen | Q50 | 1.5 | 0.0254 |
| Seg_100 | BTXER__via_Benzen | Q90 | 0.3 | 0.127 |
| Seg_100 | BTXER__via_Benzen | Q95 | 0.1 | 0.381 |

Primær Scenario for Beslutningsgrundlag:

Selvom Cmix beregnes for alle 4 scenarier, anvendes Q95 (lavvandføring) som primært scenario for beslutningsgrundlag og rapportering. Dette er mest konservativt/beskyttende da:

- Q95 repræsenterer meget lav vandføring (95% af tiden er flowet højere)

- Lav flow → minimal fortynding → højeste Cmix

- Worst-case scenario for økosystembeskyttelse

Matematisk sammenhæng:

Eftersom Cmix = Flux / Flow, gælder:

- Hvis et segment overskrider MKK ved Q95 → det overskrider også ved lavere flows (Q90, Q50, Q05 kan have lavere Cmix)

- Hvis et segment IKKE overskrider ved Q95 → det overskrider heller ikke ved højere flows

Derfor: Q95-scenarier definerer det endelige sæt af problematiske segmenter. Segmenter rapporteret som “MKK-overskridelse” er baseret på Q95-vurdering.

cmix_row = {
    'Nearest_River_FID': fid,
    'Nearest_River_ov_id': ov_id,
    'Qualifying_Substance': substance,
    'Flow_Scenario': 'Q90',
    'Flow_m3_s': 2.5,
    'Total_Flux_ug_per_year': 1_500_000_000,  # Fra aggregering
    'Flux_ug_per_second': 47.55,
    'Cmix_ug_L': 0.019,
    ...
}

##### 6. MKK-sammenligning og Exceedance Flagging

Formål: Identificer hvor vandløbskvaliteten overskrider miljøkvalitetskrav (MKK).

MKK Opslag:

Miljøkvalitetskrav er lovfæstede grænseværdier for koncentrationer i overfladevand [REF: MKK_thresholds]. Opslag følger hierarki:

- Modelstoffer (de 16 prioriterede): Brug stof-specifik MKK

  - Eksempel: “BTXER__via_Benzen” → ekstrahér “Benzen” → MKK = 1.0 µg/L

- Alle andre: Brug kategori-MKK

  - Eksempel: “BTXER__via_Olie_C10-C25” → “Olie” er ikke modelstof → brug BTXER kategori-MKK

Konkret Eksempel:

Fra tidligere Cmix-beregning har vi:

| Segment | Substance | Flow_Scenario | Cmix (µg/L) | MKK (µg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seg_100 | BTXER__via_Benzen | Q05 | 0.0076 | 1.0 |
| Seg_100 | BTXER__via_Benzen | Q50 | 0.0254 | 1.0 |
| Seg_100 | BTXER__via_Benzen | Q90 | 0.127 | 1.0 |
| Seg_100 | BTXER__via_Benzen | Q95 | 0.381 | 1.0 |

Exceedance Flagging:

Exceedance_Flag = (Cmix > MKK)
Exceedance_Ratio = Cmix / MKK

Resultater:

| Flow_Scenario | Cmix | MKK | Flag | Ratio | Fortolkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q05 | 0.0076 | 1.0 | False | 0.008 | 0.8% af MKK ✓ |
| Q50 | 0.0254 | 1.0 | False | 0.025 | 2.5% af MKK ✓ |
| Q90 | 0.127 | 1.0 | False | 0.127 | 12.7% af MKK ✓ |
| Q95 | 0.381 | 1.0 | False | 0.381 | 38.1% af MKK ✓ |

Konklusion: Ingen overskridelser - selv under lav-flow (Q95) er koncentrationen under MKK.

Alternativ Scenario - Overskridelse:

Hvis et andet segment havde højere flux:

| Flow_Scenario | Cmix | MKK | Flag | Ratio | Fortolkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q05 | 0.8 | 1.0 | False | 0.8 | Under MKK ✓ |
| Q90 | 2.3 | 1.0 | True | 2.3 | 2.3× over MKK ❌ |
| Q95 | 4.1 | 1.0 | True | 4.1 | 4.1× over MKK ❌ |

Konklusion: Overskridelser under lav-flow scenarier (Q90, Q95). Failing scenarios: “Q90, Q95”.

Beslutningsgrundlag:

For endelig rapportering og beslutningstagning anvendes Q95-scenariet som primær indikator:

- Segmenter hvor Q95 overskrider MKK rapporteres som “MKK-overskridelse”

- Q95 repræsenterer worst-case lavvandsforhold

- Dette sikrer beskyttelse af økosystemer også under tørkeperioder

Teknisk bemærkning: Koden evaluerer alle scenarier og gemmer “Failing_Scenarios” (f.eks. “Q90, Q95”), men det endelige antal segmenter med MKK-overskridelse er baseret på Q95-vurdering.

Segment Summary:

For hvert vandløbssegment aggregeres:

- Max Cmix: Højeste koncentration på tværs af alle flow-scenarier og substanser

- Max Exceedance Ratio: Værste overskridelse

- Failing Scenarios: Liste af scenarier med overskridelser

- Has_MKK_Exceedance: Boolean - om nogen scenario overskrider

Exceedance Views:

To fokuserede tabeller genereres for manuel review:

1. Site Exceedances: Hvilke lokaliteter bidrager til overskridelser? - Filter til kun segmenter med Exceedance_Flag == True - Viser hver lokalitets bidrag til problemet

2. GVFK Exceedances: Hvilke grundvandsforekomster påvirker problematiske segmenter? - Aggreger per GVFK - Viser total flux fra hver GVFK til berørte segmenter

#### Output

Fil 1: step6_flux_site_segment.csv - Rækker: [antal] site-scenario kombinationer - Kolonner: - Site identifikation: Lokalitet_ID, GVFK, Lokalitetsnavn - Flux parametre: Area_m2, Infiltration_mm_per_year, Standard_Concentration_ug_L - Flux output: Pollution_Flux_ug_per_year, Pollution_Flux_kg_per_year - Vandløb: Nearest_River_FID, Nearest_River_ov_id, River_Segment_Name - Substans: Qualifying_Category, Qualifying_Substance - Formål: Detaljeret site-level flux for alle scenarier

Fil 2: step6_cmix_results.csv - Rækker: [antal] segment-substance-scenario kombinationer - Kolonner: - Segment: Nearest_River_FID, Nearest_River_ov_id, River_Segment_Name - Substans: Qualifying_Category, Qualifying_Substance - Flow: Flow_Scenario (Q05/Q10/Q50/Q90/Q95), Flow_m3_s - Flux: Total_Flux_ug_per_year, Flux_ug_per_second - Koncentration: Cmix_ug_L - MKK: MKK_ug_L, Exceedance_Flag, Exceedance_Ratio - Sites: Contributing_Site_Count, Contributing_Site_IDs - Formål: Komplet Cmix beregning for alle flow-scenarier

Fil 3: step6_segment_summary.csv - Rækker: [antal] unikke vandløbssegmenter - Kolonner: - Segment: Nearest_River_FID, Nearest_River_ov_id, River_Segment_Name - GVFK: River_Segment_GVFK - Flux: Total_Flux_kg_per_year (sum på tværs af alle substanser) - Cmix: Max_Cmix_ug_L (højeste på tværs af scenarier og substanser) - Exceedance: Max_Exceedance_Ratio, Has_MKK_Exceedance, Failing_Scenarios - Sites: Site_Count, Site_IDs - Metadata: Flow_Scenarios, Categories - Formål: Segment-level overview for prioritering

Fil 4: step6_site_mkk_exceedances.csv - Rækker: [antal] site-kombinationer på segmenter med MKK-overskridelser - Kolonner: Subset af cmix_results filtreret til Exceedance_Flag == True - Formål: Fokuseret liste til manuel review af problematiske sites

Fil 5: step6_filtering_audit.csv - Rækker: [antal] filtrerede kombinationer - Kolonner: - Site info: Lokalitet_ID, Lokalitetsnavn, GVFK - Filter info: Filter_Stage, Filter_Reason, Additional_Info - Metadata: Qualifying_Category, Nearest_River_ov_id, Distance_to_River_m - Formål: Komplet audit trail for alle filtrerede sites

Visualiseringer:

Automatisk genererede plots (via step6_visualizations.py): - Flux distribution per kategori - Cmix vs MKK scatter plots - Flow scenario comparison - Infiltration distribution histograms - Exceedance heatmaps per GVFK

Sammenhæng med Hovedrapport:

Trin 6 output danner grundlag for: - Prioritering af indsatsområder - Kvantitativ risikovurdering - Compliance-rapportering ift. vandrammedirektivet - Grundlag for afbødende tiltag (remediation prioritization)